Kraków, 15 września 2026 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie zestawu stacji diagnostycznej i  monitorów do klasycznej radiologii

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | typ, producent, rok produkcji | Podać |
| Monitory - 2 szt. |  |  |
|  | Dwa monitory opisowe min. 3 MP 54,1 cm (21,3″) wyświetlające w trybie monochromatycznym w układzie pionowym, stanowiące parę i posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta (o parametrach lepszych lub równych) EIZO RadiForce RX370-BK |  |
|  | Zaoferowane monitory muszą być kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Szpital do centralnego zarządzania i kontroli jakości monitorów medycznych w sieci szpitalnej- RadiNET Pro |  |
|  | Rozdzielczość obszaru wyświetlania: 1536x2048 piksele, Rozmiar piksela 0,2115 x 0,2115 mm |  |
|  | Dopasowanie do funkcji krzywej szarości DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) GSDF (Grayscale Standard Display Function) |  |
|  | Liczba wyświetlanych kolorów 10-bit (DisplayPort): 1,07 mld z palety 543 mld (13-bit), 8-bit: 16,77 mln z palety 543 mld (13-bit) |  |
|  | Kąty widzenia (pionowo / poziomo) 178° / 178° |  |
|  | Jasność 1100 cd/m2 Rekomendowana jasność do kalibracji 500 cd/m² Kontrast 1800:1 |  |
|  | Karta graficzna do monitorów medycznych, 4xMiniDP, 4GB RAM, przejściówka Mini DisplayPort - DisplayPort x 3; pobór mocy 50W (o parametrach lepszych lub równych EIZO MED-XN44 ) |  |
|  | Stacja diagnostyczna / 1 szt. komputer DELL Pro Max Tower T2 FCT2250 500W Intel Core Ultra 7 265 32GB 1TB SSD RTXA1000 8GB W11P 3YPS (o parametrach lepszych lub równych) |  |
|  | Dodatkowy monitor pomocniczy 1 szt. DELL 24 Monitor P2425H 24inch FHD IPS LED HDMI DP 4xUSB 1xUSBC 15W PD VGA 3YPPG AE (o parametrach lepszych lub równych) |  |
|  | Uchwyt ścienny dla monitorów regulowany np. LX Pro Desk Triple Arm Bundled Solution - Three Monitor Mount |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja diagnostyczna i monitory do klasycznej radiologii | 1 zestaw |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja na monitory opisowe min. 60 miesięcy, pozostałe min. 24 (podać): |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2026): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 17.09.26 godz. 15

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-72 42