Kraków, 22.10.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.182.2026.KKA NA ZAKUP NARZĘDZI: optyka do morcelacji urologicznej wraz z akcesoriami i  dostawą

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu: optyki do morcelacji o specyfikacji jak niżej  lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | Optyka do morcelatora urologicznego, kierunek patrzenia 0° , kanał roboczy 5 mm, kompatybilny z płaszczami zewnętrznymi resektoskopów 26-28 Fr | 1 | Tak |  |
| 2 | Łącznik do optyki morcelatora, w zestawie: 3 uszczelki wewnętrzne i 3 uszczelki typu kapturek. | 1 | Tak |  |
| 3 | Zawory wewnętrzne do tuby trokara, przeźroczyste o średnicy 3,5 mm i 5,5 mm, - pakowane po 10 szt. | 1 | Tak |  |
| 4 | Uszczelki typu kapturek do tuby trokara, kolor czerwony, średnica 5,5 mm- pakowane po 10 szt. | 1 | Tak |  |
| 5 | Światłowód dla endoskopów/ optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewn. 6,8 mm, długość 3 m, waga max. 240 g. , typ CF | 1 | Tak |  |

Oferowane wyroby muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczone do obrotu oraz używania zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile przepisy te mają zastosowanie do danego wyrobu.

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników …[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Wartość netto (w zł) | Kwota VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka do morcelatora urologicznego | 1 |  |  |  |
| 2 | Łącznik do optyki morcelatora, | 1 |  |  |  |
| 3 | Zawory wewnętrzne do tuby trokara, | 1 |  |  |  |
| 4 | Uszczelki typu kapturek do tuby trokara, | 1 |  |  |  |
| 5 | Światłowód dla endoskopów/ optyk | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt i cen za dostawę) |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt i cen za dostawę) |  |  |  |  |  |

Łączna Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 27.10.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej