Kraków, dnia 09.10.2025 r.

Zapytanie ofertowe NR DIA.271.173.2025.KK.4 NA NOŻYCZKI MIKRO PROSTE – 2 SZT.  wraz

z dostawą

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu NOŻYCZEK MIKRO PROSTYCH – 2 szt. o charakterystyce jak niżej  lub równoważnej:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Wypełnia Oferent (TAK/NIE/ UWAGI) |
| --- | --- | --- |
| 1. | MIKRO NOŻYCZKI PROSTE O/O DŁP: 100MM 225MM Nożyczki mikro, czernione, proste o końcach ostrych, długość robocza 100mm, całkowita 215 mm, |  |
| 2 | bagnetowe z okrągłymi uchwytami. |  |
| 3 | Narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane |  |
| 4 | Narzędzia poddane procesom wstępnej pasywacji |  |
| 5 | Narzędzia posiadają możliwość: -mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) -dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51C) |  |
| 6. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem |  |
| 7 | Oferowane narzędzia spełniają poniższe warunki: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np. nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 - wysoka trwałość, - wysoka ergonomia, - narzędzia matowane (stosowana przez producenta technologia matowania), - odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |
| 8 | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. |  |
| 9 | Posiadamy dokumenty wytwórcy narzędzi potwierdzające, iż oferowane narzędzia zostały wykonane ze stali chirurgicznej spełniające wymagania normy PN EN10088-1; (ISO7153-1) zawierający informację o stali użytej do produkcji narzędzi tj. skład surowców użytych do produkcji (podany w zakresach %) |  |
| 10 | Narzędzia chirurgiczne oznakowane są kodem Data matrix, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 11 | Gwarancja: 24 miesiące |  |
| 12 | Naprawa lub wymiana narzędzia na nowy następuje nie później niż w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. |  |
| 13 | Posiadanie na terenie Polski i Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. - Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. - Serwis certyfikowany normami : EN ISO 13485:2016 |  |
| 14 | Posiadanie min. parkmaszynowy serwisu niezbędny do prowadzenie regeneracji narzędzi z podaniem typu i modelu oraz numeru seryjnego urządzenia): - urządzenie/a do matowania, - szlifierki - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem Data Matrix - urządzenie galwaniczne do złocenia, - mikroskop stereoskopowy - inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności Wszystkie w/w urządzenia posiadają aktualne dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Cena Netto (zł) | Cena Brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NOŻYCZKI MIKRO PROSTE | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość oferty netto (2 szt.): |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty brutto (2 szt.): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 13.10.2025 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

………………………..

Podpis osoby uprawnionej