Kraków, 13 kwietnia 2026 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do resuscytacji z kompatybilnym blenderem (mieszalnikiem)

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat do resuscytacji z blenderem model, typ, producent, rok produkcji | Podać |
|  | Wymiary: 250x200x104 mm |  |
|  | Masa max. 2 kg |  |
|  | Resuscytator typu T dla noworodków, obsługiwany ręcznie, zasilany gazem, zapewniający wspomaganie oddechu noworodkom przebywającym na oddziałach położniczych, noworodkowych i na oddziałach intensywnej terapii dla noworodków. |  |
|  | Umożliwia zadanie kontrolowanego ciśnienia wdechowego (PIP) poprzez zintegrowane pokrętło wraz z dodatnim końcowym ciśnieniem wydechowym (PEEP) mierzonym za pomocą manometru. |  |
|  | Zakres masy ciała do 10 kg |  |
|  | Zakres manometru od -10 do 80 cmH2O [mbar] |  |
|  | Zakres przepływu wejściowego gazu od 5 l/min do 15 l/min |  |
|  | Zawór spustowy maksymalnego ciśnienia przy 8 l/min od 5 do 70 cmH2O [mbar]; ustawienie fabryczne |  |
|  | Zakres stężenia tlenu 21-100 % |  |
|  | Czas działania (butla 400 l) 50 min przy 8 l/min |  |
|  | Blender (mieszalnik) |  |
|  | Przewód do powietrza do blendera – 1 szt. |  |
|  | Przewód tlenowy AGA do blendera 1 szt. |  |
|  | Przewód tlenowy do dwóch przepływomierzy 5 szt. |  |
|  | Uchwyt do blendera 1 szt. |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do resuscytacji z blenderem | 1 zestaw |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (podać): |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2025): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 17.04.26 godz. 14

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-72 42