Kraków, 09.06.2026 r.

Zapytanie ofertowe nr DIAM.271.119.2026.KK w zakresie zakupu optyki endoskopowej wraz z dostawą

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zakupu sprzętu: optyki endoskopowej  wraz z dostawą o specyfikacji jak niżej lub równoważnej:

|  | PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany |
| 1 | Optyka artroskopowa sztywna typu IDEAL EYES™ lub równoważna | 3 | Tak |  |
| 2 | Optyka wyposażona w mechanizm szybkiego, beznarzędziowego i pewnego mocowania głowicy kamery, zapewniający stabilne połączenie podczas użytkowania | - | Tak |  |
| 3 | Średnica optyki: 4.0 mm | - | Tak |  |
| 4 | Kąt obserwacji: 30° | - | Tak |  |
| 5 | Długość robocza 140 mm (+/- 10 mm) | - | Tak |  |
| 6 | Obturator ołówkowy do kaniuli | 3 | Tak |  |
| 7 | Obturator przeznaczony do współpracy z kaniulą artroskopową o średnicy 5,8 mm. (±0,2 mm). | - | Tak |  |
| 8 | System szybkiego i bezpiecznego mocowania współpracujących elementów zestawu. | - | Tak |  |
| 9 | Kaniula artroskopowa | 3 | Tak |  |
| 10 | Średnica wewnętrzna lub robocza: 5,8 mm (±0,2 mm). | - | Tak |  |
| 11 | Wyposażona w dwa niezależne zawory obrotowe umożliwiające kontrolę przepływu płynów. | - | Tak |  |
| 12 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | 3 | Tak |  |

|  | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | ### GWARANCJE |  |  |
|  | Okres gwarancji dla urządzeń i wszystkich ich składników [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega również, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | ≥24 Tak/podać |  |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać w pełni sprawnego sprzętu. | Tak |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 2 dni robocze | Tak |  |
|  | W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w wymaganym terminie urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż oferowane. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 60 dni w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż dostarczony sprzęt. Czas naprawy 60 dni liczony jest od daty dostawy sprzętu zastępczego. | Tak |  |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | Tak |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | Tak |  |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | Tak |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | Tak |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba szt. | Cena jednostkowa netto* (w zł) | Cena jednostkowa brutto* (w zł) | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Optyka artroskopowa sztywna typu IDEAL EYES™ lub równoważna | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Obturator ołówkowy do kaniuli | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula artroskopowa | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych | 3 |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto oferty* (w zł) (suma cen za cały sprzęt i cen za dostawę) |  |  | Razem: |  |  |  |

Wartość VAT:

Termin realizacji (dostawy):

Termin płatności (preferowany 60 dni):

Ofertę proszę przesłać do dnia 12.06.2026 r. do godziny 12:00 na adres: kkosibowicz@su.krakow.pl

……………………………………………...

Podpis osoby uprawnionej