Kraków, dnia19.04.2024 r.

Zapytanie  cenowe  NR DIA.271. 47.2024/AM ; NA ZAKUP ZESTAWU DO ZESPOLEŃ BARKU  – 1 kpl.    wraz z dostawą uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny zestawu do zespoleń barku o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do zespoleń barku –1 kpl. |  |
|  | Narzędzie manualne artroskopowe. Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Punch, z ząbkowaną górną branszą tnącą. Wielkość prostej końcówki tnącej 3,5 mm, średnica trzonka 3,4 mm, prosta szczęka, trzonek prosty. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. – 3 szt. |  |
|  | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Wide Biter Punch. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Ząbkowana górna bransza tnąca o średnicy 3,4 mm, końcówka tnąca o wymiarach 6,35 mm, szczęka zakrzywiona w prawo. Długość ramienia 13,2 cm. – 3 szt. |  |
|  | Narzędzie manualne artroskopowe autoklawowalne typu Wide Biter Punch. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej. Ząbkowana górna bransza tnąca o średnicy 3,4 mm, końcówka tnąca o wymiarach 6,35 mm, szczęka zakrzywiona w lewo. Długość ramienia 13,1 cm. – 3 szt. |  |
|  | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu haczyk z oznaczeniem co 5 mm do 3,5 cm. Wymiary: trzon 150 mm, końcówka 3,4 mm – 3 szt. |  |
|  | Instrument do obcinania szwów 2-0, prosty, średnica 2,75mm, wyposażony w port umożliwiający mycie narzędzia – 3 szt. |  |
|  | Narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu wyciągacz szwów, końcówka prosta, trzon prosty, średnica trzonu 3,4 mm. Narzędzie wyposażone jest w FlushPort do mycia i dezynfekcji narzędzia wewnątrz części ruchomej- 3 szt. |  |
|  | Nakłuwacz chrząstkowy autoklawowalny. Koniec zagięty pod kątem 40 stopni-3 szt. |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zespoleń barku | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: min. 24 miesiące |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności : min. 60 dni. |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 25.04.2024 r.  r. do godziny 12:00 na adres: annmalik@su.krakow.pl

………………………..

Podpis osoby uprawnionej