DIAM 271.146.26.AL									Kraków, dnia 07-07-2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawy  instalacji i uruchomienia PRZYŁÓŻKOWGO ROTORA DO ĆWICZEŃ AKTYWNO-PASYWNYCH

Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków

NIP: 675 11 99 442

| Parametry wymagane |  |
| --- | --- |
| Moduł do terapii kończyn górnych |  |
| Komplet miękko wyściełanych pedałów terapeutycznych z dodatkową stabilizacja łydek i podudzi |  |
| Dodatkowe chwyty terapeutyczne z zabezpieczeniem przedramion |  |
| Tablet biofeedback z grami i filmami motywującymi / Pełne raportowanie ćwiczeń |  |
| Aparat dla dorosłych i dzieci - Wzrost pacjenta 120 – 200 cm |  |
| Waga pacjenta max 180kg |  |
| Pilot sterujący z ekranem 2,7” |  |
| Bez narzędziowy system wpięcia akcesoriów |  |
| Automatyczne rozpoznawanie akcesoriów (terapia kończyn dolnych lub górnych) |  |
| Automatyczne rozpoznawanie promienia obrotu |  |
| Dwa niezależne promienie obrotu |  |
| Możliwość ćwiczenia przy ustawieniu różnych promieni obrotu dla kończyny lewej i prawej |  |
| Możliwy trening jednej kończyny |  |
| Pedały terapeutyczne ze stabilizacją łydek |  |
| Paski mocujące stopy |  |
| Funkcja ułatwiająca wpięcie kończyn |  |
| Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego |  |
| Funkcja zmiany kierunku ćwiczenia |  |
| Funkcja wykrywania aktywności pacjenta |  |
| Bieżący pomiar ilości obrotów |  |
| Bieżący pomiar zużytej energii |  |
| Bieżący pomiar osiąganego dystansu |  |
| Bieżący pomiar czasu ćwiczenia |  |
| Ustawienie kierunku rotacji |  |
| Ustawienie czułości wykrywania spastyki |  |
| Wybór programu rozluźniania spastyki |  |
| Ustawienie prędkości ruchu biernego |  |
| Wyłącznik w sterowniku |  |
| System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku |  |
| Elektryczna regulacja wysokości 118 cm – 158 cm |  |
| Czujniki wysokości rotora : dla pacjenta i dla łóżka |  |
| Gniazdo i przewód wyrównania potencjałów – bezpieczeństwo dla pacjentów podłączonych do innych urządzeń np. respirator |  |
| Moc silnika 300W / nowoczesny silnik bezszczotkowy |  |
| Duże kółka transportowe |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawy instalacji i uruchomienia PRZYŁÓŻKOWGO ROTORA DO ĆWICZEŃ AKTYWNO-PASYWNYCH | 1 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 24 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Termin składania oferty: do 10-07-2026 godz. 12.00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail alewandowska@su.krakow.pl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewandowska 124247244