Nr sprawy: NSSU.DFP.271.20.2020.KK					     Kraków, dnia 21.12.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dodatkowego wyposażenia dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiam zmienioną, obowiązującą treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Pkt. 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium w zakresie części 6 wynosi:

| Nr części | Kwota wadium |
| --- | --- |
| część 6 | 3 000,00 zł 1 500,00 zł |

Zamawiający doprecyzowuje zapisy załącznika nr 1a do specyfikacji w opisie parametrów technicznych i eksploatacyjnych w zakresie części 6 (Rotablator – 1 szt.) dodając pkt 50-56 o następującym brzmieniu:

| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie rotablator z kontrolą prędkości obrotowej poprzez regulację przepływu sprzężonego powietrza napędzającego wał śrubowy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitorowanie i wyświetlanie prędkości obrotowej wiertła i czasu procedury | TAK, podać |  | - - - |
|  | Czujnik optyczny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Łatwa wymiana lub usunięcie wierteł | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wysokoobrotowe wymienne wiertła o różnych średnicach pokryte drobinami diamentu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Konsola rotablator: obroty w zakresie min. 10 - 190 000[obr/min], | TAK, podać |  | Zakres wymagany – 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 2 pkt. |
|  | Konsola rotablator: - możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min. 6 [atm], - panel sterowania - sterowanie za pomocą przycisków na łączniku. | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 6 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Informuję, że w związku z koniecznością dokonania modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 7.01.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.01.2021 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.