Kraków, dnia 22.08.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.65.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dla Oddziału Angiologii do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) w Krakowie.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję Specyfikację:

Pytanie   1

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w poz. 2 części 2 arkusza cenowego (załącznik 1a do siwz) spirali embolizacyjnych o dostępnej średnicy w przedziale 2-20cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 2 do zadania 1 Czy zamawiający kierując się uzyskaniem jak najlepszej ceny i zwiększając konkurencyjność zgodzi się na zaoferowanie znanego użytkownikowi zestawu wg. poniższej charakterystyki: Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy: - cewnik o rozmiarze FR 16 charakteryzujący się wysokimi przepływami 400 ml/min ; - przekrój cewnika "podwójne D"; - cewnik zakończony niesymetrycznie - różnica 3 cm pomiędzy kanałem żylnym a tętniczym. Cewnik wykonany z termoplastycznego poliuretanu ( carbothan); - posiada mufę poliestrową; - ramiona cewnika wykonane z termoplastycznego poliuretanu, kodowane kolorami zaciski, zakończone koreczkami ; - długość cewnika do mufy: 19, 23, 27, 31, 35, 50 cm; W skład zestawu wchodzi: * cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika i grubości cewnika na rozgałęźniku, *igła typu Y 18g/1,25mm x 7cm z bocznym portem, *wysokiej jakości prowadnica nitinolowa typu J o grubości 0,035’’/0,089mmx 70cm umieszczona w skalowanym podajniku z ząbkowym rolką do łatwiejszej aplikacji, * rozszerzadła: 14 FRx 11cm , 16 FR x 14cm, trzecie rozszerzadło 17Fr z rozrywalną koszulka roboczą ( zawiera zastawkę hemostatyczna), * bagnet do tunelizacji 18cm, * strzykawka 10ml, * skalpel 11, * 2 nakrętki/ koreczki, *skrzydełka do przyszycia cewnika oraz dodatkowo plaster z rzepem do bezszwowego zamocowania cewnika, 2 opatrunki w formie plastra ,naklejka identyfikacyjna pacjenta. Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej. Zestawy pakowane sterylnie z pełną i dokładną charakterystyką składu zestawu na opakowaniu wraz 2 naklejkami z nr kat , nr serii, terminem przydatności do wklejenia np. w kartę pacjenta dla identyfikacji konkretnego cewnika ? Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 3 Dot. Części 1, poz. 1 Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie prowadników najwyższej jakości o parametrach opisanych poniżej: • średnice 0,018”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038” • dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) - regular=3 cm oraz long=5 cm • końcówka prosta i typu J • trwała powłoka hydrofilna na całej długości • atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu • dostępne w wersji o standardowej sztywności i sztywnej • kompatybilne ze każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym • długości: 150, 180 cm, 260cm. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 4 Dot. Części 1, poz. 2 Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie zestawów transradialnych (w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) opisanych poniżej - koszulka o średnicach 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 11 cm - w zestawie miniprowadnik 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką - w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany jedną ręką atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik - silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 5 Pyt. 3. Dot. Części 4 Ze względu na ofertę konkurencyjną cenowo – prosimy o dopuszczenie prowadników diagnostycznych teflonowych o końcówce prowadnika J i prostej (do wyboru Zamawiającego) o średnicy 0,035" oraz długości 260cm Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 6 Dot. Części 6, poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie i wyodrębnienie osobno pozycji 1 z części 6. Posiadamy nitinolowe stenty obwodowe o innowacyjnej konstrukcji, oferujemy dwa modele: Pull oraz Flex z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady ,,one - fits – all”. Nasze stenty pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych. Jako jedyne na rynku są w 100% tworzone ręcznie, przechodzą także 3-krotną kontrolę jakości, 5-krotne hartowanie oraz 3-krotną pasywację powłoki; Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją. Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej: - średnice od 5mm do 10mm - długość stentów od 30mm do 120mm; dla średnic 5,6,7,8 mm dostępne długości 150 oraz 200 mm. - długość użytkowa systemu delivery: 85cm oraz 135cm do wyboru Zamawiającego; - 2 markery - kompatybilne z introducerem 6Fr - kompatybilne z prowadnikiem 0,035 - dostępne w wersji Pull oraz Flex; Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 7 Dot. Części 6, poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie i wyodrębnienie osobno pozycji 2 z Części . Posiadamy nitinolowe stenty obwodowe o innowacyjnej konstrukcji, oferujemy dwa modele: Pull oraz Flex z tej samej serii stentów, które odchodzą od zasady ,,one - fits – all”. Nasze stenty pozwalają na optymalizację wyników klinicznych w zależności od miejsca i stopnia kalcyfikacji zmiany naczyń peryferyjnych. Jako jedyne na rynku są w 100% tworzone są ręcznie, przechodzą także 3-krotną kontrolę jakości, 5-krotne hartowanie oraz 3-krotną pasywację powłoki; Stenty PULL gwarantują perfekcyjny balans pomiędzy rezystancją kompresyjną a deformacją podłużną w naczyniu. Są zatem dedykowane mało ruchliwym naczyniom z bardzo dużą lub dużą kalcyfikacją. Stenty FLEX są dedykowane naczyniom o większej mobilności, średnio-skalcyfikowanych lub zmian kompleksowych, zapewniając doskonałą równowagę pomiędzy kompresją radialną stentu a deformacją związaną ze zginaniem naczynia podczas ruchów. Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, prosimy o dopuszczenie naszych parametrów użytkowych opisanych poniżej: Parametry stentu: - średnica 4-10 mm -Stent o rozmiarach 5, 6, 7, 8mm i długościach 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm. Kompatybilny z introducerem 5F. System dostarczania stentu w postaci ergonomicznej rączki, pozwalającej na kontrolowane i precyzyjne uwolnienie stentu - długość stentu 80, 120 ora 150mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035" dla 6F (długość użytkowa 85, 135, 175cm – co oznacza aż 5 punktów dostępu do naczyń) - 2 markety - Stent o rozmiarach 5, 6, 7, 8mm i długościach 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm. Kompatybilny z introducerem 5F po prowadniku 0,018”. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 8 Dot. Części 8 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie torquera współpracującego z prowadnikami 0,010” do 0,038” z mechanizmem zakręcanym wokół prowadnika. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 9 Część 4 Czy w części nr 4 Zamawiający dopuszcza również Prowadnik diagnostyczny teflonowy o natępujących parametrach: - prowadniki o pokryciu teflonowym, hydrofobowym lub z PTFE: - końcówka prowadnika atraumatyczna giętka, prosta, J-curve o różnych długościach: 3 cm, 7 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm., oraz promieniach: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm - prowadnik o trzonie stalowym pokryty PTFE lub teflonem - prowadnik o stałym lub ruchomym rdzeniu pokrytym teflonem - prowadniki zapewniające dobrą manewrowalność, skonstruowane z jednolitego rdzenia z oplotem - długości od 80 do 260 cm, - średnica od 0,018” do 0,038” - dobre kontrastowanie w rtg Co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji i wybranie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 10 Część 6 Czy w części nr 6 pozycja 1 Zamawiający dopuszcza również Stent obwodowy samorozprężalny, wycinany z tuby nitinolowej o natępujących parametrach: - Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych, wykonany z jednego kawałka nitinolu wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o giętkich przęsłach - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F - średnica kanału wewnętrznego 0,035” - średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm - długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120mm, 150 mm - dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, dodatkowym korzystnym elementem są tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu poprawiające widoczność stentu w rtg - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie - duża siła radialna stentu Co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji i wybranie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 11 Część 6 Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z części nr 6 pozycji 1, a następnie utworzenie Części 6 A co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji i wybranie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Pytanie 12 Część 9 Czy w części nr 9 Zamawiający dopuszcza również Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0,035” OTW o natępujących parametrach: Cewnik balonowy wysokociśnieniowy i standardowy do PTA naczyń prostych, krętych: - średnica kanału centralnego 0,035” - średnica balonu: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm,7 mm, 8 mm 9mm, 10 mm, 12 mm, 14mm, 15 mm, 16mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm - długość balonu : 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm,12 cm,15 cm, 22cm - długość cewnika 40 cm, 80 cm,110 cm, 135 cm - ciśnienie rozprężania ( RBP ) od 6atm do 20 atm, - dobra kontrola rozprężenia balonu oraz łatwe i szybkie opróżnianie balonu - dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów - cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika oraz pęcherzy powietrza w układzie - duża odporność na rozdarcia i zadrapania podczas przechodzenia przez miażdżycowo zmienione tętnice - autarmatyczna końcówka - dwudzielny prześwit - system OTW Co pozwoli na zachowanie uczciwej konkurencji i wybranie najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Pytanie 13 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 4 następującego brzmienia: „Wykonawca jest właścicielem Towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Pytanie 14 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4a o następującej treści: „Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden Towar danego rodzaju, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności Towaru o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy w zaproponowanym brzmieniu. Zamawiający informuje jednocześnie, że dokonuje zmiany wzoru umowy poprzez dodanie w § 3 ust. 4a o następującej treści: „W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden Towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności Towar z krótszym terminem ważności, zgodnie z zasadą first expired/first out. Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany przez Szpital Uniwersytecki.” Pytanie 15 Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4b o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonać kontroli terminu ważności Towarów przechowywanych w Magazynie.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji.