OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów ultrasonograficznych.

CZĘŚĆ 2 Ultrasonograf (anestezjologia) – 1sztuka

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż. 2017), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (min. 2017): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej | Tak |  | ---- |
|  | Aparat przenośny z pełną regulacją w formie panelu dotykowego (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora) | Tak |  | ---- |
|  | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz | Tak, podać |  | ---- |
|  | Waga aparatu bez stolika | Max. 7 kg |  | ---- |
|  | Monitor kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. Przekątna min. 15" rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora | Tak |  | ---- |
|  | Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim | Tak |  | ---- |
|  | Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez wbudowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi | Tak |  | ---- |
|  | Wyjście HDMI | Tak |  | ---- |
|  | Pojemność dysku twardego SSD | Min. 120 GB |  | ---- |
|  | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach TIFF, BMP, JPG, AVI. | Tak |  | ---- |
|  | Min. 3 portów USB | Tak |  | ---- |
|  | Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia (TGC) | Min. 6 stref |  | ---- |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Tak |  | ---- |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  | ---- |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych | Min. 55 000 |  | wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu | Min. 2,0-20 MHz |  | ---- |
|  | Gniazda głowic obrazowych | Min. 1 |  | ---- |
|  | Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. 240 dB |  | ---- |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 25 000 |  | wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Długość pętli dla trybu M lub D | Min 400 sek. |  | wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Możliwość pracy na akumulatorze. Podać maksymalny czas. | Min. 2 godz. |  | ---- |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia | Max. 30 sek. |  | ---- |
|  | Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby | Max. 5 sek. |  | ---- |
|  | Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo | Tak |  | ---- |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  | ---- |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  | ---- |
|  | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Tak |  | ---- |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  | ---- |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Tak |  | ---- |
|  | Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi i wzmocnienia kontrastu tkanek | Tak |  | ---- |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  | ---- |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Min. 1000 obr./sek. |  | ---- |
|  | Tryb M | Tak |  | ---- |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 6 |  | ---- |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  | ---- |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 8 m/s |  | ---- |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  | ---- |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  | ---- |
|  | Szybka zmiana kąta korekcji -60/0/60 stopni | Tak |  | ---- |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  | ---- |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo | Min. 350 obr./sek. |  | ---- |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych | Min. +/-30 stopni |  | ---- |
|  | Ilość map kolorów | Min. 20 |  | ---- |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  | ---- |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  | ---- |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  | ---- |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  | ---- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. | Tak |  | ---- |
|  | Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych | Tak |  | ---- |
| GŁOWICE |  |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa | Tak |  | ---- |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4,0 – 13,0 MHz |  | ---- |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | ---- |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 2 |  | wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  | ---- |
|  | Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym) | Max. 39 mm |  | ---- |
|  | Ilość elementów | Min. 120 |  | ---- |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 25 cm |  | wartość wymagana – 0 pkt., wyższa niż wymagana – 5 pkt. |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  | ---- |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, małe i powierzchowne narządy, mięśniowo-szkieletowe, naczynia, nerwy i inne | Tak |  | ---- |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością dołączania obrazów i eksportu w plikach min. PDF i RTF (lub podobnym) | Tak |  | ---- |
| OPCJE ROZBUDOWY |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych w tym śródoperacyjnej, microconvex, | Tak |  | ---- |
|  | Głowica liniowa śródoperacyjna typu L, cęstotliwość pracy min. 4,0 -16,0 MHz, ilość elementów min.120, długość pola obrazowego max. 26 mm | Tak |  | ---- |
|  | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | Tak |  | ---- |

Warunki gwarancji i serwisu (dla wszystkich pozycji)

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na sprzęt [miesiące]. | >= 24 |  | najdłuższy – 60 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej względem najdłuższej gwarancji |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu | tak |  | - - - |
|  | Gwarancja 80% sprawności akumulatorów przez okres 3 lat lub wymiana na nowy w tym okresie | Tak |  | - - - |
|  | Na cały czas naprawy każdej z głowic, zastępcza głowica o parametrach nie gorszych niż posiadana dostarczona w ciągu 3 dni roboczych od podjęcia naprawy | Tak |  | - - - |
|  | Liczba przeglądów okresowych niezbędnych do wykonywania po upływie gwarancji dla potwierdzenia bezpiecznej eksploatacji aparatu – podać, opisać zakres. UWAGA – wykonawcę obowiązuje wykonywanie przeglądów okresowych w wymaganej liczbie także w okresie gwarancji (w cenie oferty, bez żadnych dodatkowych kosztów). | podać |  | - - - |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | tak |  | - - - |
|  | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych | tak |  | - - - |
|  | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |
|  | Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) 2 dni robocze. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską) | tak |  | - - - |
|  | Lokalizacja serwisu umożliwiająca przybycie uprawnionego inżyniera w sytuacjach awaryjnych do 4 godzin – podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) | tak, podać |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min.5 osób) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (pracownicy Działu Aparatury – min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | tak |  | - - - |
|  | Szkolenia w obiekcie będącym docelowym miejscem instalacji oraz na życzenie użytkownika w ośrodku referencyjnym producenta | tak |  | - - - |
|  | Urządzenia są lub będą pozbawione kodów serwisowych i innych zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji utrudniałyby dostęp do aparatu i jego serwisowanie, pracownikom technicznym Zamawiającego lub innemu wykonawcy usług serwisowych, niż tzw. autoryzowany serwis producenta (dot. wykonywania przeglądów, napraw z wymianą części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek, itd.) | tak |  | - - - |
|  | dokumentacja serwisowa i/lub oprogramowanie serwisowe na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | tak |  | - - - |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | tak |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji (należy przewidzieć materiały na okres ok. 1 miesiąca) | tak |  | - - - |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak |  | - - - |
|  | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |
|  | Wykaz środków dopuszczonych do używania celem mycia i dezynfekcji wraz z instrukcją czyszczenia | tak |  | - - - |