OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa wyposażenia oddziałów przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa sprzętu brutto (w zł) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat combi fala uderzeniowa 5 barowa z laserem wysokoenergetycznym 7 wat z światłem czerwonym i podczerwonym |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do fizykoterapii typu combi |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej z fotelem 3 teslowym |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do krioterapii typ 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat do masażu uciskowego |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Aparat do ukierunkowanej terapii radiofalowej |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A: Cena brutto sprzętu wszystkich pozycji (1-6) (w zł) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C: Cena brutto szkoleń (w zł): |  |  |  |  |  |

| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |
| --- | --- |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 1. Aparat combi fala uderzeniowa 5 barowa z laserem wysokoenergetycznym 7 wat z światłem czerwonym i podczerwonym – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Aparat combi fala uderzeniowa min. 5 barowa z laserem wysokoenergetycznym min. 7 Wat z światłem czerwonym i podczerwonym Zamawiający dopuszcza dwa osobne urządzenia: fali uderzeniowej oraz lasera wysokoenergetycznego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Częstotliwość pracy aparatu w zakresie min. 1 - 21 Hz | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Dwa kanały wyjściowe do podłączenia głowicy zabiegowej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ciśnienie w zakresie min. 1,4 - 5 bar | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 3 pkt. |
|  | Wyposażony w port USB | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość zapisania własnych procedur | TAK, podać |  | - - - |
|  | System kart chipowych do archiwizacji terapii | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Atlas anatomiczny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Jednostki chorobowe przypisane do poszczególnych części ciała | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kolorowy ekran dotykowy min. 6” | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Polskie menu językowe | TAK/NIE, podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Kompresor wbudowany w wózek | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Montowanie do głowicy zabiegowej min. 3 aplikatorów o różnych średnicach | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 4 pkt. |
|  | Aparat wyposażony w dwie głowice i min. trzy aplikatory: -aplikator standardowy -aplikator do głębokiej penetracji -aplikator wibracyjny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dedykowany wózek jezdny | TAK, podać |  | - - - |
| LASER WYSOKOENERGETYCZNY |  |  |  |  |
|  | Moc maksymalna w trybie ciągłym min.: 7W | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Długość fali min.: 980nm | TAK, podać |  | - - - |
|  | Tryb pracy min.: ciągły, pulsacyjny, pojedynczy impuls Zamawiający dopuszcza: Praca w trybie ciągłym i impulsowym (do 10 000 Hz). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Moduł kalibracji wbudowany w aparat | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Bank jednostek chorobowych min.: 38 | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Dopasowanie zabiegu w zależności od min.: - wieku - karnacji | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Encyklopedia terapii z kolorowymi rysunkami anatomicznymi | TAK/NIE, podać |  | TAK – 1 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych procedur terapeutycznych min.: 12 | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Min. jedna nakładka dystansowa na aplikator | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nożny przycisk emisji promieniowania | TAK, podać |  | - - - |
|  | Menu w języku polskim | TAK/NIE, podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Częstotliwość w zakresie min.: 1-100 Hz | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Szerokość impulsu w zakresie min.: 2-1000 ms | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Wyświetlacz min.: 5,7” | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Laser diodowy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Okulary ochronne 5 szt. | TAK, podać |  | - - - |
|  | Stolik z systemem jezdnym dedykowany pod zestaw | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 2. Aparat do fizykoterapii typu combi – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Zastosowanie min. 4 różnych terapii w jednym aparacie: elektroterapia, ultradźwięki, laser i magnetoterapia Zamawiający dopuszcza rozwiązanie proponujące dwa osobne urządzenia: aparat do elektroterapii, ultradźwięków oraz laseroterapii i osobno aparat do magnetoterapii | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ekran dotykowy min. 4,3” | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Parametry ultradźwięków: tryb ciągły i pulsacyjny | TAK, podać |  | - - - |
|  | Głowice wodoodporne min. 1 MHz i min. 3 MHz | TAK, podać |  | - - - |
|  | Jednoczesne podłączenie min. 2 głowic ultradźwiękowych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Parametry magnetoterapii min.: impulsowe pole magnetyczne (PMF-Pulsed Magnetic Field), prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne, ciągłe Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające: kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt (unipolarne i bipolarne), MX1-zmiana kształtów przy stałej częstotliwości lub MX2-z jednoczesną zmianą częstotliwości | TAK, podać |  | - - - |
|  | Aplikator do magnetoterapii – stół z aplikatorem o szerokości 70 cm (+/20%) Zamawiający dopuszcza urządzenie bez stołu z wbudowanym systemem przesuwnym i cewką 70 cm (+/- 20%) w zamian za moduł z aplikatorem o średnicy 20 cm i stołem do fizykoterapii | TAK, podać |  | - - - |
|  | Parametry elektroterapii - prądy o niskiej i średniej częstotliwości min.: galwaniczny, diadynamiczne, Traeberta, Faradaya, neofaradyczne, rosyjska stymulacja, impulsy stymulacyjne, impulsy prostokątne, TENS (symetryczne, asymetryczne, zmienny), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, impulsy trójkątne, impulsy eksponencjonalne, impulsy łączone, programowalne sekwencje prądów diadynamicznych Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające: prądy interferencyjne: statyczne (klasyczne), dynamiczne, izoplanarne, wektorowe dipolowe, 2-przewodowe (premodulowane) oraz przerywane prądy diadynamiczne wg Bernarda typu DF, MF, RS, MM, CP, LP, CPiso, LPiso (z ustawianiem sekwencji) stymulacja porażeń (prądy średniej częstotliwości, modulowane w kształcie trójkąta, prostokąta, trapezu i sinusoidy – każdy unipolarny i bipolarny), stymulacja porażeń spastycznych w systemie dwukanałowym (tonoliza) stymulacja TENS, również tzw. modulacja drażniąca stymulacja TENS BURST (wybuchowy) stymulacja HV (wysokonapięciowa) stymulacja wg Kotz’a (rosyjska stymulacja) prąd Träberta (UR) (2-5) mikroprądy tryb CC lub CV prądy faradyczne i neofaradyczne elektrogimnastyka z szeroką regulacją jonoforeza galwanizacja | TAK, podać |  | - - - |
|  | Parametry lasera: tryb pracy ciągły i impulsowy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Programy dla różnych dziedzin medycznych min. rehabilitacja, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, dermatologia, programy do konfiguracji przez użytkownika Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające 117 programów do elektroterapii, 156 programów do laseroterapii, 34 programy do magnetoterapii oraz 98 programów do ultradźwięków | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wbudowana kartoteka pacjentów i encyklopedia terapeutyczna Zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające możliwość zapisu danej sekwencji programowej pod nazwą pacjenta bez encyklopedii terapeutycznej | TAK, podać |  | - - - |
|  | Identyfikacja i test akcesoriów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Połączenie z komputerem PC | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Oprzyrządowanie: - min. 2 głowice ultradźwiękowe, - min. 2 sondy laserowe: diodowa i prysznicowa z ramieniem do lasera, - aplikatory do magnetoterapii – w tym stół z aplikatorem, - dedykowany stolik pod aparat, - 5 szt. uniwersalnych okularów ochronnych do laseroterapii. | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 3. Aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej z fotelem 3 teslowym – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Indukcja magnetyczna 3 Tesle ± 20% | TAK, podać |  | - - - |
|  | Częstotliwość w zakresie min. 1 - 100 Hz | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Precyzyjne pole elektromagnetyczne przenikające warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując ściśle wyznaczony obszar w głębi ciała - miejscowe przyłożenie pola elektromagnetycznego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Kolorowy ekran dotykowy - min. 5" | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Interfejs w języku polskim | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Aplikatory (min. 2) do ręcznego opracowania obszaru zabiegowego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Liczba programów automatycznych lub klinicznych – min. 15 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Liczba programów manualnych lub ulubionych – min. 15 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Liczba programów użytkownika lub w trybie ekspert – min. 15 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Czas terapii w zakresie min. 1 – 50 minut | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Regulacja intensywności pola elektromagnetycznego (indukcji) w zakresie min. 1 - 100% | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyposażenie: - Aparat wyposażony w dwa aplikatory (Zamawiający dopuszcza dwa aplikatory, jeden wbudowany w fotel i drugi do opracowania obszaru zabiegowego), - Ramię do zamocowania aplikatora, - Sterownik z wózkiem wyposażonym w uchwyty/uchwyt na aplikatory, - Fotel zabiegowy. | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 4. Aparat do krioterapii typ 3 – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Aparat do krioterapii do obniżenia temperatury tkanek ciała w celu złagodzenia bólu, zmniejszenia obrzęku lub krwawienia | TAK, podać |  | - - - |
|  | Czynnik chłodzący - ciekły azot LN2 | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pojemność zbiornika - min. 28 litrów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Panel z czytelnym wyświetlaczem – min. 2” | TAK/NIE, podać |  | TAK - z czytelnym wyświetlaczem - 2 pkt.; NIE - bez wyświetlacza – 0 pkt. |
|  | Wózek jezdny z wbudowaną wagą | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pomiar temperatury skóry za pomocą czujnika w dyszy | TAK/NIE, podać |  | TAK - 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Temperatura strumienia gazu min. -150°C (przy wylocie dyszy) | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | W zestawie do aparatu – min. 1 butla z ciekłym azotem | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 5. Aparat do masażu uciskowego – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Aparat do masażu uciskowego wspomagający przepływ krwi i limfy poprzez sekwencyjny masaż uciskowy | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość regulacji ciśnienia powietrza w mankietach do kkd i kkg | TAK, podać |  | - - - |
|  | Funkcja awaryjnego odsysania komór lub przycisk bezpieczeństwa, przerywający pracę urządzenia oraz pracę kompresora sprężarki w aparacie do masażu limfatycznego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Obsługa min. dwóch mankietów jednocześnie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Min. 4 tryby pracy | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Regulacja ciśnienia w zakresie min. 20 do 90 mmHg | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Współpraca z komputerem dająca dodatkowe funkcje np. możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Wyposażenie: - mankiet na kończynę dolną – 2 szt. lub mankiety kończyn dolnych z pasem brzusznym – 1 kpl., - mankiet na kończynę górną – 2 szt. - stolik pod aparat z kółkami z blokadą | TAK, podać |  | - - - |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycja 6. Aparat do ukierunkowanej terapii radiofalowej – 1 szt.

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: .........................................................

Rok produkcji (min. 2020):  …....................................................

Klasa wyrobu medycznego: .............................

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY/WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | Ukierunkowana terapia radiofalowa w trybie oporowym i pojemnościowym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość wykonywania terapii statycznej | TAK/NIE, podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Moc do min. 100 W | TAK, podać |  | - - - |
|  | Terapia ciągła i impulsowa | TAK, podać |  | - - - |
|  | Częstotliwość pracy ciągłej min. 1 częstotliwość spośród: 300 kHz, 420 kHz, 500kHz, 1000 kHz | TAK, podać |  | 1 - 2 częstotliwości – 0 pkt.; >2 częstotliwości – 5 pkt. |
|  | Wyposażenie: - min. trzy elektrody pojemnościowe - min. trzy elektrody oporowe - elektroda neutralna/bierna - krem przewodzący w opakowaniu o pojemności min. 1000ml - dedykowany stolik lub wózek | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyposażenie: - kabel umożliwiający wykorzystanie elektrod neutralnych/biernych samoprzylepnych - min. 10 szt. elektrod neutralnych/biernych samoprzylepnych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
|  | GWARANCJE |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |