OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa systemów do zawieszania pomp infuzyjnych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU)

wraz z  instalacją i uruchomieniem.

Część 2

Doposażenie kolumn anestezjologicznych Trumpf Medical/Hillrom poprzez dostawę

Systemu zawieszania pomp infuzyjnych składający się z zespołu szyn akcesoryjnych szt. 28

Uwagi i objaśnienia:

-	Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

-	Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

-	Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

-	Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

-	W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

-          Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Nazwa i typ: .............................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2019): …..............

Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy): ..................

| Część 2 |  |
| --- | --- |
| Przedmiot | Cena brutto |
| Doposażenie kolumn anestezjologicznych Trumpf Medical/Hillrom poprzez dostawę Systemu zawieszania pomp infuzyjnych składający się z zespołu szyn akcesoryjnych szt. 28 | .......................................... zł |

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | System kompatybilny z kolumnami znajdującymi się na wyposażeniu szpitala firmy Trumpf Medical/Hillrom | TAK |  | ------ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System składający się z następujących elementów stanowiących komplet - szyna montażowa w standardzie EU, pozioma o długości min 30cm – 2 szt. Każda szyna wyposażona w podwójny system mocowania zatrzaskowego, kompatybilnego z systemem szyn montażowych głowicy kolumny. Rozstaw mocowań o stałej szerokości dostosowany do szerokości mocowań w głowicy kolumny. - szyny poziome montażowe mocowane prostopadle do 2 szyn opisanych powyżej - 2 szt. Szyny zakończone gniazdem montażowym kompatybilnym do zamocowania na szynie poziomej. Długość szyny min 30cm - złącza klamrowe mocujące drążki pomp infuzyjnych mocowane do szyn z możliwością repozycjonowania - 2 szt. | TAK |  | ------ |
|  | Nośność całego systemu min. 40 kg | Tak/ podać |  | 40 kg. – 0 pkt. Więcej 2 pkt. |
|  | Montaż systemu do głowicy kolumny na szybkozłączkach bez konieczności użycia narzędzi lub dodatkowych łączników mocujących. | TAK |  | ------ |
|  | Zestaw wykonany z aluminium anodowanego lub stali nierdzewnej malowanej proszkowo. | TAK |  | ------ |
|  | Możliwość regulacji odległości drążka z pompami od ściany głowicy kolumny. | TAK |  | ------ |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 12 |  | najdłuższy okres – 10 pkt, wymagane – 0 pkt, inne proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 1 dzień – 5 pkt, 2 dni – 3 pkt |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | tak |  | --- |
|  | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia oraz instrukcji obsługi | tak |  | --- |

POZOSTAŁE WYMAGANIA

| LP | ### PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej (pendrive lub płyta CD) | tak | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | tak | --- |
|  | Szkolenie dla personelu technicznego wg. potrzeb użytkownika, dokumentacja serwisowa. | tak | --- |