OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt.                                                                                                                                                                                                                                        (Rehabilitacja)

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- Gdziekolwiek w Opisie przedmiotu zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) | Cena brutto sprzętu wraz z dostawą (w zł) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do rehabilitacji kardiologicznej (Rehabilitacja) | 1 |  |  |  |
| A: Cena brutto pozycji (1) wraz z dostawą (w zł) |  |  |  |  |  |
| B: Cena brutto instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł): |  |  |  |  |  |
| C: Cena brutto szkoleń wszystkich pozycji (w zł): |  |  |  |  |  |
| A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł) |  |  |  |  |  |

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| System do rehabilitacji kardiologicznej – 1 szt. (Rehabilitacja) |  |  |
| Nazwa i typ: | …………………………………………. |  |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |  |
| Rok produkcji (min. 2019): | …………………………………………. |  |
| Klasa wyrobu medycznego: | …………………………………………. |  |

| PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametr oferowany | Sposób oceny |
|  | System do rehabilitacji kardiologicznej 5 stanowiskowy (3 stanowiska ergometru rowerowego, 2 stanowiska bieżni, stanowisko sterujące wraz z oprogramowaniem) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do wykonywania treningów rehabilitacyjnych dla wielu stanowisk jednocześnie – licencja na wszystkie stanowiska | TAK, podać |  | - - - |
|  | Współpraca z oprogramowaniem realizującym protokół Trackmaster lub równoważny | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Rozbudowa dwóch stanowisk z ergometrem rowerowym o automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego z pomiarami automatycznie wpisywanymi do systemu wraz z niezbędnymi akcesoriami w tym min. 4 szt. mankietów do pomiaru ciśnienia | TAK, podać |  | - - - |
|  | System bezprzewodowego sterowania oraz transmisji danych | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wbudowana baza pacjentów i protokołów treningowych | TAK, podać |  | - - - |
|  | System wyposażony w wizualne alarmy sytuacji nieprawidłowych min.: zaburzenia rytmu serca, rozłączenie nadajnika z systemem, brak wybranego protokołu treningowego | TAK, podać |  | - - - |
|  | System umożliwiający zdalne sterowanie wieloma ergometrami i bieżniami z jednego stanowiska sterującego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  | - - - |
|  | Pełna kontrola oraz programowanie treningów ze stanowiska sterującego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Indywidualne lub grupowe zarządzanie pacjentami i ich treningami ze stanowiska sterującego | TAK, podać |  | - - - |
|  | Tworzenie treningów min.: interwałowych, sterowanych obciążeniem, sterowanych tętnem | TAK, podać |  | - - - |
|  | Monitorowanie sygnału EKG pacjenta podczas ćwiczeń na dowolnym przyrządzie treningowym z jednoczesną, bezprzewodową transmisją sygnału EKG pacjenta do centrali sterującej (telemetria – min. 3 sztuki). | TAK, podać |  | - - - |
|  | Akwizycja sygnału EKG przy użyciu pasków piersiowych oraz kabli EKG (na wyposażeniu odpowiednie akcesoria dla wszystkich stanowisk) | TAK, podać |  | - - - |
|  | Nadajniki EKG wyposażone w akumulatory/baterie | TAK, podać |  | - - - |
|  | Prezentacja na monitorze stanowiska sterującego parametrów wszystkich aktualnie trwających treningów | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ustawianie progów alarmowych dla HR dla każdego pacjenta | TAK, podać |  | - - - |
|  | Przeglądanie dotychczas zarejestrowanego EKG dla każdego trenującego pacjenta w dowolnym momencie treningu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wydruku zapisu EKG | TAK/NIE, podać |  | TAK – 4 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy systemu do min. 12 stanowisk | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 2 pkt. |
|  | Zapis oraz archiwizacja parametrów min. obciążenie, HR, krzywe EKG, ciśnienie krwi | TAK, podać |  | - - - |
|  | Jednoczesna kontrola parametrów min. obciążenie, pomiar ciśnienia krwi | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wbudowany w system moduł umożliwiający wykonanie testu wysiłkowego służącego do określania bieżącego poziomu wydajności pracy pacjenta z automatycznym tworzeniem treningów na podstawie wykonanego testu wysiłkowego (dane przenoszone automatycznie wewnątrz systemu) | TAK/NIE, podać |  | TAK – 7 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | Dokumentacja w formie raportu istotnych zdarzeń | TAK, podać |  | - - - |
|  | Możliwość podłączenia do systemu min.: ergometrów, bieżni, ergometrów ręcznych, steperów, ergometrów leżankowych, ergometrów eliptycznych | TAK/NIE, podać |  | TAK – 5 pkt.; NIE – 0 pkt. |
| ERGOMETR ROWEROWY – 3 SZT. |  |  |  |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Stabilna podstawa cykloergometru | TAK, podać |  | - - - |
|  | Zakres prędkości obrotowej min.: 25-110 rpm | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Ergometr zapewniający pełną zgodność z oprogramowaniem sterującym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ergometr przystosowany do komunikacji ze stanowiskiem sterującym | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ergometr wyposażony w regulację wysokości siodełka | TAK, podać |  | Regulacja: elektryczna – 2 pkt.; manualna – 0 pkt. |
| BIEŻNIA – 2 SZT. |  |  |  |  |
|  | Zakres prędkości w zakresie min. 0,5-19 km/h | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Zakres nachylenia bieżni min. 0-18% | TAK, podać |  | Zakres wymagany - 0 pkt.; Zakres większy niż wymagany – 1 pkt. |
|  | Długość części użytkowej min. 1200 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Szerokość części użytkowej min. 500 mm | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 1 pkt. |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 180 kg | TAK, podać |  | Wartość wymagana – 0 pkt.; Wartość większa niż wymagana – 5 pkt. |
|  | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | TAK, podać |  | - - - |
|  | Ergonomicznie ukształtowane poręcze | TAK, podać |  | - - - |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa | TAK, podać |  | - - - |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wciśnięcia wyłącznika bezpieczeństwa | TAK/NIE, podać |  | TAK – 2 pkt.; NIE – 0 pkt. |

| WARUNKI GWARANCJI, SERWISU I SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
|  | GWARANCJE: |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 60 miesięcy.. | => 24 |  | Najdłuższy okres – 30 pkt.; Inne – proporcjonalnie mniej względem najdłuższego okresu. |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat (peryferyjny sprzęt komputerowy – min. 5 lat – dopuszcza się wymianę na sprzęt lepszy od zaoferowanego) | TAK |  | - - - |
|  | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  | - - - |
|  | WARUNKI SERWISU: |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy) | Podać |  | TAK – 3 pkt.; NIE – 0 pkt. |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  | - - - |
|  | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 48 [godz.] | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | TAK |  | - - - |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  | - - - |
|  | Zakończenie działań serwisowych – do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | TAK |  | - - - |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK |  | - - - |
|  | Sprzęt/y będzie/będą pozbawione haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | TAK |  | - - - |
|  | SZKOLENIA | TAK |  |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (min. 10 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby Zamawiającego, możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6 -ciu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu podstawowej diagnostyki stanu technicznego i wykonywania podstawowych czynności konserwacyjnych, diagnostycznych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym (do 6-iu miesięcy) okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | TAK |  | - - - |
|  | Szkolenia dla personelu informatycznego umożliwiania zdalnej diagnostyki, wymagań konferencyjnych, wpięcia urządzenia w system gromadzenia dokumentacji medycznej szpitala, diagnostyki i konfiguracji (min. 2 osoby) | TAK |  | - - - |
|  | Liczba i okres szkoleń: - pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu, w wymiarze do 2 dni roboczych - dodatkowe, w razie potrzeby, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni, Uwaga – szkolenia dodatkowe dla wszystkich grup w co najmniej takiej samej liczbie osób jak podano w powyższych punktach | TAK |  | - - - |
|  | DOKUMENTACJA | TAK |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | TAK |  | - - - |
|  | Wykonawca w ramach dostawy sprzętu zobowiązuje się dostarczyć komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | TAK |  | - - - |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | TAK |  | - - - |
|  | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  | - - - |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji | TAK |  | - - - |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  | - - - |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji. | TAK |  | - - - |