Instrukcja eksploatacji i użytkowania lądowiska dla śmigłowców i drogi transportu do SOR

Sposób postępowania.

- Pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia są zobowiązaniu utrzymać czystość na lądowisku i na drodze transportu do oddziału SOR.

- Płyta lądowiska i droga transportu powinny być utrzymane w czystości.

- Lądowisko powinno być wolne od jakichkolwiek luźnych przedmiotów oraz innych obiektów, które mogłyby stanowić przeszkodę lotniczą i stwarzać zagrożenie dla lądującego śmigłowca.

- Należy wykonywać pielęgnację drzew znajdujących się na ścieżce wznoszenia/podejścia, tak aby ich wysokość nie przekraczała dopuszczalnych płaszczyzn. (Dopuszczalne wysokości zawarte są na przekrojach stanowiących załącznik do INOP).

- W przypadku zalegania dużej ilości śniegu lub lodu należy go niezwłocznie usunąć z płyty lądowiska i drogi dojazdowej. Dopuszcza się odśnieżanie ręczne lub mechaniczne w sposób niepowodujący uszkodzeń nawierzchni, oznakowania poziomego, lamp oświetlenia nawigacyjnego oraz trawnika w strefie FATO.

- W obrębie lądowiska obowiązuje całkowity zakaz używania piasku, soli, mocznika lub innych agresywnych chemicznie środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić śmigłowiec (zatarcie piaskiem, lub korozja z powodu użycia agresywnych środków).

- Dopuszczalne jest stosowanie np. mrówczanów, jako środków obniżających temperaturę topnienia śniegu/lodu lub innych środków dopuszczonych do stosowania na lotniskach do odladzania pasów startowych. Środki należy użyć zgodnie z instrukcją dołączoną do danego produktu dobierając stężenie w zależności od temperatury powietrza i warunków atmosferycznych oraz ilości zalegającego śniegu/lodu (np. DONSOL – preparat do odladzania i zwalczania śniegu).

- W okresie zimowym pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia powinni w przypadku opadów śniegu/deszczu (możliwość oblodzenia) sprawdzać stan płyty lądowiska przynajmniej raz dziennie a w przypadku obfitych opadów nawet częściej.

- W przypadku tak obfitych opadów, że nie ma możliwości usunięcia zalegającego śniegu Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia przekazuje informację o tym Dyspozytorowi SOR, a ten informuje Centrum Operacyjne LPR o czasowym zamknięciu lądowiska.

- Koszenie trawy w obrębie strefy FATO oraz strefy bezpieczeństwa powinno odbywać się regularnie z dokładnym zbieraniem urobku i utylizacją poza rejonem lądowiska. Operację koszenia należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w sposób nie prowadzący do uszkodzenia oświetlenia nawigacyjnego lądowiska oraz samego trawnika.

- W celu zachowania trwałości i wykształconych płaszczyzn oraz jednorodności trawnika 
w strefie FATO i strefie bezpieczeństwa (trawnik i opaska z chodnika) nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu w ten rejon.

- Raz na tydzień pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia sprawdzają działanie:

- Oświetlenie nawigacyjne lądowiska: lampy krawędziowe, lampy kierunkowe, latarnię identyfikacyjną, oświetlenie wskaźnika wiatru,

- Oświetlenie projektorowe,

- Zaśnieżeni/oblodzenie lądowiska oraz drogi dojazdowej,

- Wysokość trawy wokół lądowiska (możliwość zasłonięcia lamp).

Sprawdzenie oświetlenia polega na włączeniu oświetlenie i wizualne sprawdzenie czy nie przepaliły się żarówki lub urządzenia działają.

Przepalenie się żarówki nawet w trzech oprawach nawigacyjnych (oświetlenie krawędziowe, kierunkowe, pod warunkiem, że nie sąsiadują ze sobą, nie jest jeszcze powodem zamknięcia lądowiska).

- Raz na 6 miesięcy pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia sprawdzają:

- Stan znaków poziomych - litera H, biały krzyż, linie krawędziową, znaczniki.

- Stan nawierzchni płyty lądowiska (czy nie ma ubytków, odprysków itp.)

- Przynajmniej raz w roku w okresie eksploatacji lądowiska należy dokonać przeglądu przestrzeni powietrznej w jego obrębie.

- Usterki może zgłosić również pilot lądującego śmigłowca.

- W przypadku wykrycia usterek, uszkodzeń czy zatarciu znaków nawigacyjnych na lądowisku pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego i Zaopatrzenia są zobowiązani do wykonania napraw lub zlecenia napraw firmom serwisującym.

- Należy założyć „Rejestr przeglądów lądowiska” i wszystkie przeprowadzane kontrole mają być odnotowywane przez osoby dokonujące sprawdzenia lądowiska. W rejestrze należy odnotowywać wszystkie informacje dotyczące wykrycia usterek oraz informacje o dokonanych naprawach.