Wymagania graniczne cz. 1

Wymagania graniczne dla analizatora wiodącego w ZD oraz odczynników służących do oznaczeń Troponiny I lub T - wysokczułe, CKMB, Mioglobiny, NT proBNP i Prokalcytoniny, HCG

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator automatyczny pracujący w oparciu o metodę chemiluminescencji |  |
| 2 | Analizator fabrycznie nowy z oprogramowaniem w j. polskim rok produkcji 2017 |  |
| 3 | Analizator wiodący i back-up pracujące na tych samych odczynnikach, możliwość identyfikacji odczynników, kalibratorów i kontroli |  |
| 4 | Pełna automatyzacja badań z uwzględnieniem powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych |  |
| 5 | Wydajność analizatora min. 150 oznaczeń/godz |  |
| 6 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych przekraczających zdefiniowany zakres |  |
| 7 | Obecność funkcji STAT |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczeń przy zastosowaniu różnego typu probówek |  |
| 9 | Detektor skrzepu w próbce |  |
| 10 | Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek badanych za pomocą kodów kreskowych |  |
| 11 | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora w temp. przewidzianej przez producenta odczynników |  |
| 12 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i innych mat. zużywalnych |  |
| 13 | Wieloparametrowy system pracy |  |
| 14 | Zabezpieczenie próbek przed kontaminacją –jednorazowe, wymienne końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników |  |
| 15 | Podłączenie oferowanych analizatorów do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca |  |
| 16 | Opis techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim dołączone do analizatora |  |
| 17 | UPS do analizatora zabezpieczający ciągłość pracy na min 30 min (mat. zużywalne tj baterie itp. na koszt wykonawcy przez cały okres trwania umowy) |  |
| 18 | Wsparcie techniczne, szkolenia po stronie oferenta oraz problemy aplikacyjne usuwane przez oferenta |  |
| 19 | Usuniecie awarii do 24 godzin od chwili zgłoszenia |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla analizatora back-up dla ZD i wiodącego w ZDBiM oraz odczynników służących do oznaczeń Troponiny I lub T - wysokczułe, CKMB, Mioglobiny, NT proBNP i Prokalcytoniny, HCG (nie dot. ZDBiM)

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory automatyczne pracujące w oparciu o metodę chemiluminescencji |  |
| 2 | Analizatory fabrycznie nowe z oprogramowaniem w j. polskim rok produkcji 2017 |  |
| 3 | Analizatory back-up i wiodący pracujące na tych samych odczynnikach, możliwość identyfikacji odczynników, kalibratorów i kontroli |  |
| 4 | Pełna automatyzacja badań z uwzględnieniem powtórzeń, rozcieńczeń i zlecania testów dodatkowych |  |
| 5 | Wydajność analizatora min. 50 oznaczeń/godz |  |
| 6 | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych przekraczających zdefiniowany zakres |  |
| 7 | Obecność funkcji STAT |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczeń przy zastosowaniu różnego typu probówek |  |
| 9 | Detektor skrzepu w próbce |  |
| 10 | Identyfikacja odczynników, kalibratorów, kontroli i próbek badanych za pomocą kodów kreskowych |  |
| 11 | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora w temp. przewidzianej przez producenta odczynników |  |
| 12 | Automatyczne monitorowanie zużycia odczynników i innych mat. zużywalnych |  |
| 13 | Wieloparametrowy system pracy |  |
| 14 | Zabezpieczenie próbek przed kontaminacją –jednorazowe, wymienne końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. |  |
| 15 | Podłączenie oferowanych analizatorów do aktualnie użytkowanego przez Zamawiającego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LSI) w terminie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Gwarancja pełnej kompatybilności analizatorów z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym wskazanym przez Zamawiającego. Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorami, a Laboratoryjnym Systemem Informatycznym. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. |  |
| 16 | Opis techniczny i instrukcja obsługi w języku polskim dołączone do analizatora |  |
| 17 | UPS do analizatora zabezpieczający ciągłość pracy na min 30 min (mat. zużywalne na koszt wykonawcy przez cały okres trwania umowy) |  |
| 18 | Wsparcie techniczne, szkolenia po stronie oferenta oraz problemy aplikacyjne usuwane przez oferenta |  |
| 19 | Usuniecie awarii do 24 godzin od chwili zgłoszenia |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla odczynników do oznaczeń Troponiny I lub T - wysokczułe, CKMB, Mioglobiny, NT proBNP i Prokalcytoniny BRAHMS, HCG (nie dot. ZDBiM)

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki do oznaczania Troponiny I lub T - wysokczułe zgodne z wytycznymi PTK i IFCC umożliwiający zastosowanie 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału serca |  |
| 2 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 min |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania prokalcytoniny certyfikowane i licencjonowane w oparciu o licencję i standaryzację BRAHMS |  |
| 4 | Wszystkie odczynniki pochodzące od jednego producenta |  |
| 5 | Zapewnienie (wyliczenie w zał. cenniku) takiej ilości materiałów kontrolnych potrzebnych do wykonania codziennej (łącznie ze świętami i dniami wolnymi) wewnątrzlaboratoryjnej kontroli badań - 2 razy na dobę na minimum 2 poziomach, uwzględniając termin ważności tych materiałów. |  |
| 6 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego. |  |
| 7 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LIS) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LIS. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. |  |
| 8. | Zapewnienie kalibratorów w ilości zgodnej z zaleceniami producenta |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla wirówki laboratoryjnej

| Lp. | Wymagania graniczne dla wirówki laboratoryjnej | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, podłogowa, wolnostojąca z chłodzeniem |  |
| 2 | Zapewniająca możliwość równoczesnego wirowania minimum 48 różnego rodzaju standardowych probówek do pobierania i zabezpieczania krwi (o pojemności do 10 ml). |  |
| 3 | Minimalny zakres prędkości wirowania: 1000 – 10 000 obr./min. |  |
| 4 | Typ rotora – wychylny |  |
| 5 | Napęd ( silnik ) bezszczotkowy. |  |
| 6 | Bardzo wydajny system chłodzenia – zakres regulacji temp. przynajmniej od – 10°C do + 40°C; |  |
| 7 | Instrukcja w języku polskim |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla drukarki kodów kresowych

| Przedmiot |  | Ilość [szt.] | Producent, model, rok produkcji (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukarka kodów kreskowych |  | 2 | …………………………………………………………….…………………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr wymagany - Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Cechy ogólne: - Monochromatyczna, - Rodzaj druku termiczny, - Szerokość druku >= 104mm, - Długość druku>= 990mm, - Rozdzielczość mono >= 200dpi, - Szybkość druku >= 125mm/min., - Drukowane kody kreskowe: Codabar, Code 11(ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), JapanesePostnet (EPL), Logmars (ZPL), MS1, Plessey, Postnet, standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128(EPL), UPC-A, UPC-A I UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL)2D: Codablock (ZPl), Code 49 (ZPL), Data Patrix, (ZL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code - Języki:EPLII, ZPLI, ZPLII, - Wbudowany zewnętrzny interfejs USB, - Wbudowany zewnętrzny port RS232, - Zasilanie sieciowe: AC 230 V, 50/60 Hz, - Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2 | 2.1 Wsparcie systemów operacyjnych (sterowniki do) Windows 7/10 |  |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+kopiarka)

| Przedmiot |  | Ilość [szt.] | Producent, model, rok produkcji (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie wielofunkcyjne (skaner+drukarka+kopiarka) |  | 1 | …………………………………………………………………… |
| Lp. | Parametr wymagany |  | Parametr wymagany - Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Cechy ogólne: - Monochromatyczne, - Laserowe, - Tryby pracy: kopiarka, drukarka, skaner, - Prędkość kopiowania A4 >= 20 str./min., - Obsługiwane formaty papieru – A6 ÷min.A4, - Czas nagrzewania <= 25 s., - Czas uzyskania pierwszej kopii <= 6,4 s., - Moduł dupleksu – w standardzie, - Wielokrotne kopiowanie – 1 do min.999, - Podawanie papieru – kaseta na min.250 ark. i podajnik boczny na min. 100 ark. - Obsługiwana gramatura – 55 do 200 g/m2, - Rozdzielczość kopiowania i drukowania: min.600 x 600 dpi, - Prędkość drukowania min. 20 str./min., - Interfejs: USB 2.0, - Interfejs: karta sieciowa z portem RJ45, - Pamięć urządzenia: min.64 MB, - Skaner: kolorowy, - Rozdzielczość skanowania: min.600 x 600 dpi, - Urządzenie gotowe do pracy, - Zasilanie sieciowe: AC 230 V, 50/60 Hz, - Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2 | 2.1 Wsparcie systemów operacyjnych (sterowniki do) Windows 7/10 |  |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla drukarki laserowej

| Przedmiot |  | Ilość [szt.] | Producent, model, rok produkcji (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Drukarka laserowa |  | 1 | …………………………………………………………………… |
| Lp | Parametr wymagany |  | Parametr wymagany - Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Cechy ogólne: - Monochromatyczna, - Laserowa, - Tryby pracy: drukarka, - Obsługiwane formaty papieru – A6 ÷ min.A4, - Czas nagrzewania <= 20 s., - Moduł dupleksu – w standardzie, - Podawanie papieru – 2 x kaseta na min.500 ark. i podajnik boczny na min. 100 ark., - Obsługiwana gramatura – 55 do 200 g/m2, - Prędkość drukowania min. 30 str./min., - Interfejs: USB 2.0, - Interfejs: karta sieciowa z wbudowanym portem RJ45, - Pamięć urządzenia: min.64 MB, - Minimalne obciążenie miesięczne 45000 stron, - Urządzenie gotowe do pracy, - Zasilanie sieciowe: AC 230 V, 50/60 Hz, - Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2 | 2.1 Wsparcie systemów operacyjnych (sterowniki do) Windows 7/10 |  |  |

#### *Uwaga! Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.