Dzierżawa modułu biochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI i modułu immunochemicznego - 1 szt. wraz z kompleksowym systemem informatycznym umożliwiającym obsługę procesu oraz wymianę danych z systemem LSI wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla Zakładu Diagnostyki SU w jednej lokalizacji.

| Lp. | Wymagania graniczne | Zakład Diagnostyki lokalizacja ul. Kopernika | Zakład Diagnostyki lokalizacja Prokocim | Potwierdzenie spełnienia - w odniesieniu do obu lokalizacji (o ile dotyczy) (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki graniczne dla modułu biochemiczno- immunochemicznego |  |  |  |  |
| 1 | System biochemiczno - immunochemiczny (moduł biochemiczny i immunochemiczny), wyposażony w jeden podajnik próbek umożliwiający aspirację materiału do badań biochemiczno-immunologicznych z tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia między modułami | Nie dotyczy | Tak |  |
| 2 | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu- jeśli konieczna uwzględniając maksymalne zużycie wody na godzinę oraz parametry jakościowe wody spełniające wymagania producenta analizatora i zestawów odczynnikowych monitorowane w czasie pracy urządzeń | Nie dotyczy | Tak |  |
| 3 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych | Nie dotyczy | Tak |  |
| 4 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego | Nie dotyczy | Tak |  |
| 5 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości | Nie dotyczy | Tak |  |
| 6 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek | Nie dotyczy | Tak |  |
| 7 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody | Nie dotyczy | Tak |  |
| 8 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150 z możliwością ciągłego dostawiania w trakcie pracy | Nie dotyczy | Tak |  |
| 9 | Czujnik detekcji skrzepu i materiału w próbce | Nie dotyczy | Tak |  |
| 10 | Analizatory fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 | Nie dotyczy | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim | Nie dotyczy | Tak |  |
| 12 | Zapewnienie on line aktualizacji bazy danych dotyczących odczynników, kalibratorów, kontroli | Nie dotyczy | Tak |  |
| 13 | Podtrzymywanie zasilania linii min 30 min – UPS jako wyposażenie systemu | Nie dotyczy | Tak |  |
| 14 | Obsługa serwisowa wszystkich modułów w tym: przeglądy, konserwacja, naprawy (potwierdzone w paszportach urządzeń), dostawa części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego. | Nie dotyczy | Tak |  |
| 15 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku.(on line, telefon, call center)- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego. Pisemne przedstawienie konkretnych rozwiązań (dni tygodnia, godziny, adresy mailowe, telefony, osoby odpowiedzialne itp.) na poziomie składania ofert | Nie dotyczy | Tak |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu – 24 godziny od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego- dotyczy wszystkich elementów systemu zintegrowanego | Nie dotyczy | Tak |  |
| 17 | Wsparcie techniczne, szkolenia, problemy aplikacyjne po stronie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy, dotyczy wszystkich elementów systemu | Nie dotyczy | Tak |  |
| 18 | Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji laboratorium, instalacja sprzętu w nowych lokalizacjach – na koszt Wykonawcy | Nie dotyczy | Tak |  |
| Warunki graniczne dla członu biochemicznego modułu |  |  |  |  |
| 1 | Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „próbka po próbce”) | Nie dotyczy | Tak |  |
| 2 | Wydajność analizatora (bez ISE) nie mniejsza niż | Nie dotyczy | 500 oznaczeń/h |  |
| 3 | Minimum 60 pozycji odczynnikowych chłodzonych | Nie dotyczy | Tak |  |
| 4 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Nie dotyczy | Tak |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Nie dotyczy | Tak |  |
| 6 | Ilość pozycji odczynnikowych minimum | Nie dotyczy | 60 pozycji |  |
| Warunki graniczne dla członu immunochemicznego modułu |  |  |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna | Nie dotyczy | Tak |  |
| 2 | Wydajność modułu minimum | Nie dotyczy | 150 oznaczeń/h |  |
| 3 | Ilość miejsc odczynnikowych minimum | Nie dotyczy | 25 |  |
| 4 | Jednorazowe końcówki do pobierania próbki zapobiegające kontaminacji | Nie dotyczy | Tak |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” | Nie dotyczy | Tak |  |
| Warunki graniczne dla odczynników i materiału kontrolnego |  |  |  |  |
| 1 | Zapewnienie (wyliczenie w zał. cenniku) takiej ilości materiałów kontrolnych (jedna lokalizacja) 1 raz na dobę na minimum 2 poziomach uwzględniając termin ważności tych materiałów. | Nie dotyczy | Tak |  |
| 2 | Zapewnienie kontroli niezależnej w ilości nie mniejszej niż 50% całkowitej ilości zaoferowanego materiału kontrolnego. | Nie dotyczy | Tak |  |
| 3 | Oferowane kontrole niezależne powinny gwarantować pełną kompatybilność z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym (LSI) wskazanym przez Zamawiającego, tj. kompatybilne z aktualnym w ZD programem kontroli jakości, wyniki kontroli automatycznie przesyłane z LSI. Koszty podłączenia do LSI ponosi Wykonawca. | Nie dotyczy | Tak |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH DO ZAKŁADÓW DIAGNOSTYKI SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwustronna komunikacja Systemów analitycznych z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel S.A., LSI Centrum - Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. - Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy Systemami analitycznymi a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 3 | Dostarczony System analityczny podłączony do laboratoryjnego systemu informatycznego LSI z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 4 | Konieczność konfiguracji 2 (dwóch) maszyn wirtualnych pełniących rolę serwera pośredniczącego middleware, które zostaną uruchomione w środowisku serwerowym Zamawiającego na platformie VMWare. Maszyny wirtualne pracujące w trybie środowisko produkcyjne / środowisko zapasowe. Pomiędzy maszynami wirtualnymi ciągła synchronizacja danych, umożliwiająca szybkie przełączenie pomiędzy serwerami. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 5 | Przeszkolenie pracowników Działu IT w zakresie utrzymania Systemu analitycznego oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 6 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia Systemów analitycznych. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 7 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 8 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej Systemu analitycznego w terminie obowiązywania umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: - usuwania błędów; - dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; - instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; - nadzór nad interfejsem wymiany danych (integracja z LSI) po stronie Systemu Wykonawcy. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 9 | Obsługa serwisowa systemu middleware w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie - Podział błędów na kategorie - Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; - Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; - Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; - Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu - Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h - Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h - Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 10 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: - procesów bazy danych; - procesów systemu operacyjnego; - procesów zasobów sprzętowych; | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 11 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. Systemu | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 12 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr oceniany TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |
| 13 | Możliwość obsługi wielu laboratoriów w wielu lokalizacjach | Parametr wymagany (nie wypełniać) |

- Uwaga!

- ** Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabelach powyżej spowoduje odrzucenie oferty.