Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne dotyczące: dzierżawy aparatu do przeprowadzenia zautomatyzowanej ekstrakcji/amplifikacji/ detekcji oraz bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z ludzkiego materiału metodą multiplex PCR; dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z górnych dróg oddechowych; dostawa innych materiałów zużywalnych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Aparat w pełni zautomatyzowany obejmujący proces jednoczasowej izolacji kwasu nukleinowego, amplifikacji i detekcji w czasie rzeczywistym w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki poza aparat |
| 2. | Aparat posiada walidację Producenta do badań odpowiadającemu wykazowi oznaczeń podanemu w poz. 1 do części 2 |
| 3. | Ostateczny wynik reakcji uzyskiwany w czasie około 60 minut |
| 4. | Oprogramowanie umożliwia kontrolę działania aparatu, zbieranie, archiwizację i analizę danych. Obsługa oprogramowania z poziomu zintegrowanego panelu dotykowego |
| 5. | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów z możliwością analizy krzywej amplifikacji |
| 6. | Aparat wyposażony w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |
| 7. | Aparat wyposażony w laptop oraz drukarkę, która umożliwi bieżący wydruk wyników z poziomu analizatora działających w ramach jednego modułu - tylko w przypadku jeśli ww. sprzęty są wymagane do obsługi aparatu |
| 8. | Aparat produkowany w latach 2019-2020 |
| 9. | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (trzech kolejnych) aparat zostanie wymieniony przez Oferenta na nowy |
| 10. | Wykonawca na swój koszt dostarczy odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania aparatu (np. kalibracja). Wszystkie wymagane czynności będą wykonywane w ramach obsługi serwisowej (w cenie oferty) |
| 11. | Pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi aparatu oraz na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |
| 12. | Aparat posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 13. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu wykonawcy |

Dotyczy: części 2 poz. 1

Wykrywanie DNA/RNA patogenów neurotropowych, w tym bakterii, wirusów i grzybów

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – płyn mózgowo rdzeniowy (CSF) |
| 2. | Zestaw typu multiplex umożliwia jednoczasowe wykrycie materiału genetycznego DNA/RNA co najmniej 14 różnych patogenów, w tym: H. influenzae, E. coli K1; L. monocytogenes; N. meningitidis; S. agalactiae; S. pneumoniae; CMV; HSV-1; HSV-2; HHV-6; VZV; Enterovirus; ludzki parechovirus; Cryptococcus neoformans |
| 3. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 60 min |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania |
| 6. | Przygotowanie próbki bardzo szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 8. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 9. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |
| 11. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 2 poz. 2

Wykrywanie DNA/RNA różnych patogenów wywołujących zakażenia dróg oddechowych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki – wymaz nosowo-gardłowy |
| 2. | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie swoistego regionu DNA/RNA różnych patogenów, w tym: Adenovirus, ludzki Matepneumowirus A&B; Coronavirus (wybrane typy np. NL63, 229E, OC43, HKU1), Parainfluenza 1, 2, 3, 4; Influenza A, Influenza A/H1N1 pdm09; Influenza B; Respiratory Syncytial Virus A&B; Rhinovirus/ Enterovirus non-polio (np. Echo, Coxackie), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordatella pertussis, Bordatella parapertussis |
| 3. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 60 min |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |
| 5. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania |
| 6. | Przygotowanie próbki bardzo szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |
| 7. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 8. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 9. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |
| 11. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 2 poz. 3

Wykrywanie i różnicowanie DNA/RNA różnych patogenów we krwi obwodowej, w tym bakterii Gram (+), Gram (-) oraz grzybów z uwzględnieniem wykrywania genów odpowiedzialnych za wybrane mechanizmy oporności na leki

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Walidacja zestawu obejmuje materiał ludzki, tj. krew obwodową |
| 2. | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA/RNA różnych patogenów, w tym: wybranych bakterii Gram dodatnich oraz Gram ujemnych, grzybów z rodzaju Candida oraz Cryptococcus neoformans/gattii |
| 3. | Konieczność jednoczasowego wykrycia i zróżnicowania wykrywanych patogenów w czasie nie dłuższym niż 60 min |
| 4. | Kontrola wewnętrzna na każdym etapie badania |
| 5. | Możliwość wykrycia genów odpowiedzialnych za wybrane mechanizmy oporności na leki p/bakteryjne np. KPC, OXA-48, VIM, IMP, NDM, CTX-M; mecA/C, vanA/B |
| 6. | Testy zawierają kompletny zestaw odczynników i materiałów zużywalnych wymagany do wykonania badania |
| 7. | Przygotowanie próbki bardzo szybkie i uproszczone, nie wymagające odrębnej procedury izolacji materiału genetycznego |
| 8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii (LOT-u) testu |
| 9. | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |
| 10. | - Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 11. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |
| 12. | Wsparcie merytoryczne i techniczne na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |

Dotyczy: części 2 poz. 4

Dostawa zestawów do pobierania, transportu i przechowywania materiałów z górnych dróg oddechowych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Oferowane zestawy służą do pobierania, transportu i przechowywania próbek |
| 2. | Posiadają walidację lub są zalecane przez Producenta z zestawami podanymi w pozycji 2 |
| 3. | Wymagane płynne podłoża wraz z odpowiednią wymazówką do pobierania, transportu oraz przechowywania materiałów z górnych dróg oddechowych |
| 4. | Oferowane zestawy posiadają znak CE IVD |
| 5. | Wszystkie wymagane materiały należy wyszczególnić w arkuszu cenowym |

Dotyczy: części 2 poz. 5

Materiały zużywalne do oferowanych zestawów diagnostycznych (poz. 1-2) oraz do aparatu (tylko w przypadku jeżeli są wymagane)

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Wszystkie materiały zużywalne posiadają walidację z oferowanym aparatem i zestawami diagnostycznymi (poz. 1 oraz 2) np. kontrole |
| 2. | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.