Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 7

Wymagania graniczne dotyczące: dostawy zestawów CE IVD do automatycznej ekstrakcji DNA/RNA z różnych materiałów pochodzenia ludzkiego oraz dostawy materiałów zużywalnych posiadające walidację z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience; dostawy materiałów zużywalnych

Dotyczy: części 7 poz. 1

Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA posiadających walidację Producenta z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestawy posiadają pełną walidację Producenta z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience |
| 2. | Wymagany zestaw odczynników (buforów), który umożliwi izolację wirusowych kwasów nukleinowych DNA/RNA z materiału ludzkiego, jak surowica, osocze i inne płyny ustrojowe |
| 3. | Możliwość izolacji z objętości wyjściowej próbki, co najmniej 400 ul |
| 4. | Zestaw zawiera proteinazę K lub inne odczynniki wymagane dodatkowo do przeprowadzenia izolacji np. Carrier RNA |
| 5. | Zestaw posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |

Dotyczy: części 7 poz. 2

Dostawa zestawów do automatycznej ekstrakcji DNA z krwi pełnej

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Zestawy posiadają pełną walidację Producenta z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience |
| 2. | Wymagany zestaw odczynników (buforów), który umożliwi izolację genomowego DNA z krwi pełnej pobranej na EDTA |
| 3. | Izolacja z objętości wyjściowej próbki w przedziale od 200 do co najmniej 400 ul |
| 4. | Zestaw zawiera proteinazę K lub inne odczynniki wymagane dodatkowo do przeprowadzenia izolacji |
| 5. | Zestaw posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |

Dotyczy: części 7 poz. 3

Dostawa materiałów zużywalnych

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne, które zapewnią przeprowadzenie poszczególnych etapów procesu ekstrakcji np. tipsy, probówki do elucji, probówki do przygotowania próbki |
| 2. | Posiadają pełną walidację Producenta i są w pełni kompatybilne z ekstraktorem MagCore Plus II firmy RBC Bioscience |
| 3. | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
| 4. | Materiały zużywalne podać w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.