Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 8

Wymagania graniczne dotyczące: dzierżawy półautomatycznego aparatu do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji/detekcji;  dostawa zestawów do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę; dostawa innych odczynników koniecznych do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji DNA

Dotyczy: części 8 poz. 1

Dostawa zestawów do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Test wykorzystuje technikę PCR oraz metodę hybrydyzacji kwasów nukleinowych do wykrywania mutacji warunkującej oporność wirusa HBV na lamiwudynę, adefovir, entekawir, emtricitabinę, telbiwudynę |
| 2. | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia detekcji i uzyskania wyniku reakcji |
| 3. | Zestawy odczynnikowe są kompletne, tzn. zawierają materiał kontrolny oraz materiały zużywalne dedykowane do oferowanego testu dostosowane do ilości oznaczeń np. płytki do hybrydyzacji |
| 4. | Reakcja RT-PCR jednoetapowa, detekcja oparta na reakcji barwnej, odczyt wizualny lub automatyczny przy użyciu oprogramowania |
| 5. | Kontrola amplifikacji i detekcji w każdym teście |
| 6. | Możliwość podziału opakowania testu na serie np. wykonanie jednorazowo kilku oznaczeń bez ponoszenia strat pozostałych odczynników |
| 7. | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka wykonania) |
| 8. | ### Dla danej serii (LOT-u) testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |
| 9. | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Posiada Certyfikat CE IVD (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |
| 11. | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonej instrukcji (metodyce) |
| 12. | Termin ważności odczynników minimum 5 miesięcy od daty dostawy |

Dotyczy: części 8 poz. 2

Dostawa innych odczynników niezbędnych do przeprowadzenia amplifikacji DNA

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Kompletny zestaw odczynników do przeprowadzenia etapu amplifikacji HBV DNA |
| 2. | Wszystkie oferowane odczynniki posiadają walidację Producenta zestawu wg poz. 1 oraz są wymienione w procedurze wykonania podaną w dostarczonym manualu |
| 3. | Wymagane inne odczynniki np. dNTP mix o stężeniu odpowiednim do przeprowadzenia reakcji amplifikacji, polimeraza Taq, bufor do polimerazy itp. |
| 4. | Oferowane odczynniki podać w arkuszu cenowym |

Dotyczy: części 8 poz. 3

Dzierżawa aparatu do przeprowadzenia etapu hybrydyzacji/detekcji posiadający walidację Producenta z zestawami oferowanymi w poz. 1

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | W pełni kompletny aparat do etapu hybrydyzacji/detekcji posiadający walidację Producenta z zestawami oferowanymi w poz. 1 do cz. 8 |
| 2. | System daje możliwość pracy z zaprogramowanymi wcześniej protokołami |
| 3. | Prosta i intuicyjna obsługa przy użyciu wbudowanego ekranu dotykowego. Na ekranie instrumentu możliwość podglądu aktualnego etapu procesu |
| 4. | Urządzenie produkowane w latach 2018-2020 |
| 5. | Aparat wyposażony w system podtrzymywania napięcia UPS |
| 6. | W przypadku powtarzających się awarii instrumentu (maksymalnie czterech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy spełniający wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 14 dnia od daty zgłoszenia czwartej awarii |
| 7. | Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi aparatu |
| 8. | Instalacja uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy. |
| 9. | Aparat posiada znak CE-IVD do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Deklaracja zgodności (ma być złożony wraz z pierwszą dostawą) |
| 10. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu wykonawcy. |

Dotyczy: części 8 poz. 4

Dostawa materiałów zużywalnych kompatybilnych z oferowanym aparatem podanym w poz. 3

| Lp. | Wymagane parametry |
| --- | --- |
| 1. | Wymagane odpowiednie materiały zużywalne, które zapewnią przeprowadzenie całego procesu hybrydyzacji |
| 2. | Posiadają pełną walidację Producenta i są w pełni kompatybilne z oferowanym urządzeniem podanym w poz. 3 |
| 3. | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |
| 4. | Materiały zużywalne podać w arkuszu cenowym |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.