| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Glukometr i paski testowe posiadają certyfikat CE IVD |  |
| 2 | Glukometr podający jako wynik pomiaru stężenie glukozy w osoczu |  |
| 3 | Glukometr podający wyniki w jednostkach mg/dl |  |
| 4 | Minimalny zakres pomiarowy 20-600 mg/dl |  |
| 5 | Przechowywanie w pamięci minimum 100 ostatnich wyników pomiarów |  |
| 6 | Bezpieczny dla badanego i badającego sposób nanoszenia krwi na pasek testowy, wykluczający narażenie na zakażenia przenoszone drogą krwi, miejsce zasysania krwi na końcu testu paskowego, nanoszenie krwi w części paska oddalonej od gniazda układu pomiarowego |  |
| 7 | Czas pomiaru maksymalnie 5 sekund |  |
| 8 | Udokumentowane publikowanymi danymi lub raportami własnych badań producenta spełnianie przez glukometr i paski testowe kryteriów dokładności zawartych w normie ISO 15197:2015 lub równoważnej |  |
| 9 | Udokumentowana publikowanymi danymi lub raportami własnych badań producenta zmienność wyników pomiaru o wartość nie większą niż 0,8% przy zmianie hematokrytu o 1% lub brak wpływu hematokrytu na zgodność z metodą laboratoryjną |  |
| 10 | Wykaz interferencji czynników endogennych i egzogennych, substancje zakłucające nie wpływaja na precyzję pomiaru (automatyczne dokonanie korekty hematokrytu, brak reakcji krzyżowej z maltozą i galaktozą, enzym zawart w pasku testowym nie wchodzi w reakcję z tlenem) |  |
| 11 | Zasilane bateryjne o wydajności minimum 1000 pomiarów. Baterie do glukometrów na okres dzierżawy zapewnia wykonawca (koszt baterii uwzględniony w cenie oferty). Baterie będą dostarczane sukcesywnie, z częstotliwością zapewniającą możliwość nieprzerwanego użytkowania glukometrów. |  |
| 12 | Objętość krwi niezbędna do pomiaru ≤0,5 µl |  |
| 13 | Automatyczny wyrzut pasków |  |
| 14 | wyświetlacz podświetlony, napisy na nim czytelne, duże |  |
| 15 | Wykonawca zapewnia materiały kontrolne niezbędne do bieżącej kontroli jakości oznaczeń, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz.U.2006.61.435 z późn. zm.). |  |
| 16 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie glukometrów przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem glukometru wykonawcy. |  |
| 17 | Glukometry fabrycznie nowe, rok produkcji: nie wcześniej niż 2018. |  |
| 18 | Instrukcje obsługi w języku polskim wraz z dostawą |  |
| 19 | Jednorazowe, bezpłatne szkolenie użytkowników z obsługi glukometrów |  |
| 20 | Autokodowanie rozumiane jako brak konieczności jakiegokolwiek manualnego wprowadzania kodu serii pasków |  |
| 21 | Testy paskowe w opakowaniach zawierających 50 szt. ważne po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy. |  |
| 22 | Bezpłatna wymiana uszkodzonych i niesprawnych glukometrów |  |

- Uwaga:

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.