Wymagania graniczne dla testów kasetowych

| Lp. | Nazwa parametru |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość odcięcia (cut-off) testów dla badanych substancji | cut-off ng/ml |  |
|  | amfetamina | 300 |  |
|  | barbiturany | 300 |  |
|  | benzodiazepiny | 200 |  |
|  | buprenorfina | 10 |  |
|  | kokaina | 300 |  |
|  | kotynina | 200 |  |
|  | EDDP | 100 |  |
|  | fentanyl | 10 |  |
|  | ketamina | 1000 |  |
|  | MDA | 500 |  |
|  | MDMA (ekstazy) | 500 |  |
|  | MDPV | 500 |  |
|  | metadon | 300 |  |
|  | metamfetamina | 500 |  |
|  | opiaty | 300 |  |
|  | metakwalon | 300 |  |
|  | oksykodon | 100 |  |
|  | fencyklidyna | 25 |  |
|  | propoksyfen | 300 |  |
|  | acetaminofen (paracetamol) | 5000 |  |
|  | syntetyczne kanabinoidy (JWH) | 50 |  |
|  | tricykliczne antydepresanty (TCA) | 1000 |  |
|  | THC | 50 |  |
|  | tramal | 100 |  |
|  | trazodon | 25 |  |
|  | zalepon | 100 |  |
|  | zolpidem | 25 |  |
| 2 | Testy pakowane pojedynczo |  |  |
| 3 | Testy kasetowe posiadają napis umożliwiający identyfikację, do jakiego oznaczenia jest dedykowany |  |  |
| 4 | Do testów dołączona informacja o możliwych interferencjach innych substancji (leków, suplementów, używek) oraz lista substancji przebadanych pod kątem reakcji krzyżowych |  |  |
| 5 | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy. |  |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania graniczne dla materiałów kontrolnych

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roztwory kontrolne do prowadzenia kontroli wewnętrznej wszystkich mierzonych parametrów na dwóch poziomach: |  |
| 1a | Kontrola negatywna - poniżej stężenia cut-off i powyżej stężenia 0 ng/ml |  |
| 1b | Kontrola pozytywna - powyżej stężenia cut-off |  |
| 2 | Data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy od daty dostawy |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.