CZĘŚĆ 1

| Lp. | - Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawiera odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do przeprowadzenia manualnej ekstrakcji wirusowego DNA oraz RNA z materiału ludzkiego. Zestaw posiada walidację Producenta na następujące materiały: osocze, surowica, krew obwodowa, inne płyny ustrojowe np. PMR, płyn owodniowy |  |
| 2 | Izolacja DNA/RNA przeprowadzana w oparciu o system kolumienkowy |  |
| 3 | Zestaw zawiera proteinazę K płynną (gotową do użycia) lub w postaci liofilizatu. W przypadku konieczności rozpuszczenia liofilizatu wymagany odpowiedni odczynnik |  |
| 4 | Zestaw zawiera Carrier RNA (nośnikowy RNA) gotowy do użycia lub w postaci liofilizatu. W przypadku konieczności rozpuszczenia liofilizatu wymagany odpowiedni odczynnik |  |
| 5 | Zestaw zawiera wszystkie pozostałe bufory oraz materiały zużywalne (np. kolumienki, probówki) wymagane do przeprowadzenia procesu izolacji DNA lub RNA |  |
| 6 | Zestaw zawiera bufor usuwający inhibitory reakcji PCR |  |
| 7 | Zestaw zawiera odczynniki i elementy zużywalne wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 100 izolacji |  |
| 8 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia |  |
| 9 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 10 | Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona przez Producenta metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników w wersji polskiej oraz anglojęzycznej. Instrukcja zawiera szczegółowy opis izolacji DNA z poszczególnych materiałów |  |
| 11 | Wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |

- Uwaga!

- *  Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ 2

| Lp. | ### Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw zawiera gotowe do użycia odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do przeprowadzenia manualnej ekstrakcji DNA z materiału ludzkiego. Zestaw posiada walidację producenta na ekstrakcję DNA z następujących materiałów: krew obwodowa, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn owodniowy, wymazy np. z dróg oddechowych , ewentualnie inne materiały |  |
| 2 | Izolacja DNA przeprowadzana w oparciu o system kolumienkowy |  |
| 3 | Zestaw zawiera proteinazę K płynną (gotową do użycia) lub w postaci liofilizatu. W przypadku konieczności rozpuszczenia liofilizatu wymagany odpowiedni odczynnik |  |
| 4 | Zestaw zawiera Carrier RNA (nośnikowy RNA) gotowy do użycia lub w postaci liofilizatu (jeśli wymagany). W przypadku konieczności rozpuszczenia liofilizatu wymagany odpowiedni odczynnik |  |
| 5 | Zestaw zawiera wszystkie pozostałe bufory oraz materiały zużywalne (np. kolumienki, probówki) wymagane do przeprowadzenia procesu izolacji DNA lub RNA |  |
| 6 | Zestaw zawiera bufor usuwający inhibitory reakcji PCR |  |
| 7 | Zestaw zawiera odczynniki i elementy zużywalne wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 100 izolacji |  |
| 8 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostarczenia |  |
| 9 | Do oferty oraz każdorazowo do zestawu dołączona metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników w wersji polskiej oraz anglojęzycznej. Instrukcja zawiera szczegółowy opis izolacji DNA z poszczególnych materiałów |  |
| 10 | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |
| 11 | Wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ 3

Wymagania graniczne

| Część 3, poz. 1 Zestawy CE IVD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |
| 1 | Zestaw CE IVD umożliwia jednoczasowe wykrycie swoistego regionu RNA/DNA patogenów wirusowych i bakteryjnych infekcje PMR, w tym, co najmniej: Enterovirus, wirus Epstein-Barr (EBV); Herpes Sipmlex typu 1 oraz typu 2; ludzki Adenowirus; ludzki Cytomegalovirus (CMV); ludzki Herpesvirus 6 (HHV6) oraz HHV 7; Parechovirus; Parvovirus B19; Varicella zoster virus (VZV); Haemophilus influenzae; Neisseria meningitidis; Streptococcus pneumoniae |  |  |
| 2 | Zestaw zawiera gotowe do użycia odczynniki, w tym startery oraz sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR. Reakcja typu one step, czyli RT PCR (odwrotna transkrypcja) w tej samej probówce |  |  |
| 3 | Automatyczna jakościowa analiza wyniku |  |  |
| 4 | Wymagane użycie kontroli wewnętrznej reakcji (Internal Control) na etapie izolacji materiału genetycznego oraz kontroli negatywnej |  |  |
| 5 | Możliwość przygotowania miksu roboczego dla dowolnej liczby próbek badanych bez koniczności generowania strat odczynników |  |  |
| 6 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta szczegółowa instrukcja (metodyka) wykonania testu wraz z interpretacją wyników |  |  |
| 7 | Szczegółową instrukcję wykonania testu wraz z interpretacją wyników dołączyć do oferty |  |  |
| 8 | - Dla danej serii (LOT-u) testu (zestawu) będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 9 | Wsparcie merytoryczne na każdym etapie wykonania badania przez podmiot posiadający autoryzację producenta zestawu |  |  |
| 10 | Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do przeprowadzenia nie więcej niż 50 reakcji |  |  |
| 11 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. Deklarację zgodności dołączyć do oferty |  |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| Część 3, poz. 2* Aparat do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR * tylko w przypadku jeśli liczba pozycji w termocyklerze jest mniejsza niż 96 wymaga się 2 sztuk aparatu |  |  |  |
| 1 | Aparat posiada walidację Producenta do badań odpowiadającemu wykazowi określonemu w poz. 1 |  |  |
| 2 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji RT PCR |  |  |
| 3 | Aparat wyposażony w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |  |
| 4 | Wymagana drukarka do wydruku wyników z poziomu analizatora, laptop |  |  |
| 5 | Rok produkcji aparatu 2016-2018 |  |  |
| 6 | W przypadku powtarzających się awarii aparatu (trzech kolejnych) aparat zostanie wymieniony na nowy |  |  |
| 7 | Wykonawca na swój koszt dostarczy odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania aparatu. Wszystkie wymagane czynności będą wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej |  |  |
| 8 | Pomoc merytoryczna i techniczna w zakresie obsługi aparatu oraz na każdym etapie badania przez podmiot posiadający autoryzację Producenta |  |  |
| 9 | Aparat posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE. Stosowne dokumenty dołączyć do oferty |  |  |
| 10 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie aparatu przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem aparatu wykonawcy |  |  |
| Część 3, poz. 3 Materiały zużywalne |  |  |  |
| 1 | Oferowane materiały zużywalne (jeżeli są wymagane) posiadają pełną walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji oferowanymi w pozycji 1 do części 3 |  |  |
| 2 | Wszystkie materiały zużywalne, tj. probówki do PCR oraz zatyczki posiadają walidację z oferowanym aparatem real time PCR |  |  |
| 3 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |  |
| 4 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne wyszczególnić w ofercie (w arkuszu cenowym) |  |  |
| Część 3, poz. 4 Zestawy do automatycznej ekstrakcji wirusowego DNA/RNA kompatybilne, tj. posiadające walidację Producenta z automatycznym ekstraktorem kwasów nukleinowych croBEE NA16 Nucleic Acid Extraction System |  |  |  |
| 1 | Gotowy do użycia zestaw odczynników oraz koniecznych materiałów zużywalnych umożliwiający izolację wirusowego DNA oraz RNA z materiału ludzkiego, tj. osocza, surowicy oraz innych płynów bez- komórkowych i komórkowych |  |  |
| 2 | Wielkość opakowania nie większa niż 96 izolacji |  |  |
| 3 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |
| 4 | Zestawy zawierają dodatkowe odczynniki, w tym Proteinazę K, Carrier RNA/DNA gotowe do użycia lub w postaci liofilizatów |  |  |
| 5 | Oferowane zestawy posiadają znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 6 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |  |

- Uwaga!

- Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty

CZĘŚĆ 4

| Lp. | - Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| Część 4 poz. 1 Zestawy CE IVD do amplifikacji/detekcji DNA wirusa JC |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia detekcję swoistego regionu DNA wirusa JC z materiału ludzkiego Zestaw posiada walidację producenta na następujące materiały: osocze (krew z EDTA), mocz, PMR |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja w technologii Real-time PCR – wyłącznie metoda ilościową |  |
| 3 | Oferowany zestaw posiada walidację na jeden z podanych aparatów: LightCycler 2.0 (Roche), croBEE real time PCR System, Rotor Gene Q |  |
| 5 | Zestaw jest kompletny, tzn. zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji |  |
| 6 | Zestaw zawiera gotowe do użycia standardy (kalibratory) o znanym stężeniu. Liczba standardów nie mniejsza niż cztery |  |
| 7 | Zakres dla standardów pomiarów ilościowych wynosi przynajmniej od 1.0 x10^2(3) do 1.0 x10^6(7) kopii/ml |  |
| 8 | Wyniki stężeń dla badanej próbki wyrażane w kopiach/mL |  |
| 9 | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji dla każdej próbki badanej i kontroli (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |
| 10 | Zestaw zawiera gotową do użycia zewnętrzną kontrolę ujemną lub kontrolę ujemną stanowi woda do PCR wg zaleceń Producenta |  |
| 11 | Zestaw zawiera odczynniki umożliwiające wykonanie nie więcej niż 25-50 oznaczeń wraz z kontrolami |  |
| 12 | W przypadku walidacji oferowanego zestawu z aparatem LightCycler 2.0, wymagane odczynniki do generowania koloru kompensacji. Zestaw do kompensacji należy wyszczególnić w cenniku do oferty |  |
| 13 | Przygotowanie mieszaniny reakcyjnej (mix roboczy) dla dowolnej liczby próbek badanych |  |
| 14 | Do oferty zostanie dołączona metodyka (instrukcja) do oferowanego zestawu odczynników w wersji polskiej i anglojęzycznej, obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu, w tym m. in. : ocenę ważności serii testowej, interpretację wyników, czułość analityczną, zakres liniowości. |  |
| 15 | Zamawiający wymaga dołączenia metodyki (instrukcji) do oferowanego zestawu odczynników każdorazowo przy zamówieniu np. w formie płytki CD |  |
| 16 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 17 | Przy każdorazowym zamówieniu do zamawianego zestawu będzie dołączony certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu lub możliwość wydruku Certyfikatu ze strony internetowej Oferenta, do której Zamawiający będzie posiadał bezpłatny dostęp. Adres strony internetowej należy podać w ofercie. |  |
| 17 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| Część 4, poz. 2 Materiały zużywalne |  |  |
| 1 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne np. probówki do PCR, zatyczki, kapilary, itp. posiadają walidację z aparatem Real time PCR, dla którego oferowany jest zestaw |  |
| 2 | Oferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |
| 3 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w arkuszu szczegółowym |  |
| 4 | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie, w ilości koniecznej do wykonania oznaczeń podanych przez Zamawiającego |  |

Uwaga!

*Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

CZĘŚĆ 5

Wymagania graniczne

| Lp. |  | - Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Wykrywanie DNA Legionella spp. |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA określonych bakterii z rodzaju Legionella, w tym L. pneumophila w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |  |  |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem standardów zewnętrznych (nie jest wymogiem obligatoryjnym) |  |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji amplifikacji/ detekcji DNA |  |  |  |
| 4 | Kontrola wewnętrzna (Internal Control) dodawana do próbki na etapie ekstrakcji (kontrola ekstrakcji i inhibicji) |  |  |  |
| 5 | Zestaw zawiera zewnętrzną kontrolę dodatnią |  |  |  |
| 6 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 50 reakcji |  |  |  |
| 7 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników dla serii próbek) |  |  |  |
| 8 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |  |
| 9 | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |  |
| 10 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |
| - Wykrywanie DNA Pneumocystis jirovecii (carinii) |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie swoistego regionu DNA P. jirovecii w materiale ludzkim z dolnych dróg oddechowych |  |  |  |
| 2 | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR z możliwością oceny ilościowej z użyciem gotowych do użycia standardów zewnętrznych lub wewnętrzny standard ilościowy |  |  |  |
| 3 | Zestaw zawiera startery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do reakcji amplifikacji/detekcji DNA P. jirovecii |  |  |  |
| 4 | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji DNA |  |  |  |
| 5 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 50 reakcji |  |  |  |
| 6 | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla określonej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |  |
| 7 | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |  |
| 8 | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |  |
| 9 | Oferta uwzględnia odrębny zestaw wszystkich odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia manualnej izolacji DNA. Zestaw posiada walidację z oferowanym zestawem diagnostycznym |  |  |  |
| 10 | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |  |
| 11 | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta testu |  |  |  |
| 12 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |
| - Wykrywanie RNA Influenza A, podtypu A/H1N1 oraz Influenza B |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie (multiplex) oraz zróżnicowanie swoistego regionu RNA (cDNA) wirusa grypy typu A, podtypu pandemicznego H1N1 oraz grypy typu B w materiale ludzkim z dróg oddechowych |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| - Wykrywanie DNA/RNA Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie oraz zróżnicowanie swoistego regionu DNA/RNA (cDNA) wirusów powodujących stany biegunkowe, w tym: Adenovirus/Rotavirus/Astrovirus/Norovirus |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji RNA |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| 5. Wykrywanie DNA Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum |  |  |  |  |
| 1 |  | Zestaw umożliwia jednoczasowe wykrycie oraz zróżnicowanie swoistego regionu DNA patogenów dróg moczowo-płciowych, tj. Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum/parvum |  |  |
| 2 |  | Detekcja/amplifikacja metodą Real-time PCR |  |  |
| 3 |  | Reakcja typu one step (RT-PCR oraz amplifikacja/detekcja w jednej probówce) |  |  |
| 4 |  | Zestaw zawiera primery, sondy detekcyjne oraz wszystkie inne odczynniki niezbędne do przeprowadzenia reakcji odwrotnej transkrypcji (RT-PCR) oraz amplifikacji/detekcji |  |  |
| 5 |  | Kontrola wewnętrzna reakcji (Internal Control) z koniecznością jej użycia na etapie izolacji |  |  |
| 6 |  | Zestaw zawiera zewnętrzne kontrole dodatnie |  |  |
| 7 |  | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia nie więcej niż 90-100 reakcji |  |  |
| 8 |  | Przygotowanie mieszaniny PCR do amplifikacji/detekcji dla wybranej liczby próbek badanych (brak konieczności wykorzystania odczynników w seriach) |  |  |
| 9 |  | Do każdego zamawianego zestawu będzie dołączona przez Producenta instrukcja wykonania badania (metodyka) |  |  |
| 10 |  | - Dla danej serii (LOT-u) testu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta |  |  |
| 11 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE. |  |  |
| 12 |  | - Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu |  |  |
| 13 |  | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |  |
| - Zestawy do manualnej ekstrakcji DNA/RNA |  |  |  |  |
| 1 |  | Oferowane zestawy posiadają walidację z zestawami do amplifikacji/detekcji podanymi w pkt. 1-5 |  |  |
| 2 |  | Zestawy zawierają wszystkie niezbędne materiały zużywalne np. kolumienki oraz odczynnikowe (np. zestawy buforów) |  |  |
| 3 |  | - Dla danej serii (LOT-u) zestawu będzie dołączony Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) Producenta i dostarczony do Zamawiającego wraz z zamawianym zestawem odczynnków |  |  |
| 4 |  | Oferowany zestaw odczynników posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |
|  |  | - Materiały zużywalne |  |  |
| 1 |  | Wymagane wszystkie niezbędne materiały zużywalne, tj. probówki PCR oraz zatyczki do probówek, które posiadają walidację z oferowanym aparatem |  |  |
| 2 |  | Wszystkie materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w PCR tj. wolne od kontaminacji DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA |  |  |
| 3 |  | Wszystkie wymagane materiały zużywalne należy wyszczególnić w ofercie oraz dostarczyć w ilości odpowiadającej ilości oznaczeń podanych przez Zamawiającego |  |  |
| 4 |  | Zaoferowane materiały zużywalne są przydatne do zastosowania w diagnostyce molekularnej (PCR clean) |  |  |
| - Aparat do amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczny analizator o zakresie oznaczeń odpowiadającym wykazowi badań określonemu w specyfikacji przetargowej dla części 4 |  |  |  |
| 2 | Analizator do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w komputer, monitor, drukarkę i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora |  |  |  |
| 3 | Wyniki dostępne natychmiast po zakończeniu reakcji bez konieczności wykonywania dodatkowych etapów |  |  |  |
| 4 | Analiza wyników oparta o najnowszą wersję oprogramowania, które umożliwi kontrolę działania aparatu, zbieranie i analizę danych |  |  |  |
| 5 | Programowanie i automatyczna interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie |  |  |  |
| 6 | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora |  |  |  |
| 7 | Wyposażenie w awaryjny zasilacz akumulatorowy (UPS) |  |  |  |
| 9 | Rok produkcji analizatora 2015-2018 |  |  |  |
| 10 | Przegląd techniczny zgodnie z warunkami określonymi w umowie |  |  |  |
| 11 | W przypadku powtarzających się awarii analizatora (trzech kolejnych) sprzęt zostanie wymieniony na nowy |  |  |  |
| 12 | W przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane odczynniki. |  |  |  |
| 13 | Przy dostawie aparatu Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji |  |  |  |
| 14 | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone na koszt Wykonawcy |  |  |  |
| 15 | Analizator posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony Deklaracją Zgodności zgodnie z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 98/79/WE |  |  |  |
| 16 | W przypadku konieczności ustawienia aparatu na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy wyposażenia zostaną dostarczone i zainstalowane na koszt Wykonawcy |  |  |  |
| 17 | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. |  |  |  |

- Uwaga:

- *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty