- DEFINICJE I SKRÓTY

  - NSSU – Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Kraków, miasto Kraków, ul. Jakubowskiego 2;

  - SU – siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, lokalizacja: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Kraków, miasto Kraków, ul. Kopernika, Śniadeckich, Botaniczna 3, Grzegórzecka 16 i 18, Lenartowicza 14, Olszańska 5, Skawińska 8;

  - CUMRiK – Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 50;

  - SLA (ang. SLA - Service Level Agreement) – utrzymanie wymaganego poziomu dostępności świadczonych przez Wykonawcę usług;

  - SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

  - GSM – (ang. GSM - Global System for Mobile Communications) – standard telefonii komórkowej oferującej usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej;

  - Wi-Fi – potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych;

  - sieć firmowa – zbiór numerów komórkowych, jakie posiada obecnie i jakie domówi (o jakie poszerzy) u Wykonawcy Zamawiający wraz zakresem numeracji central PABX posiadanych przez Zamawiającego 12 424 7000 ÷ 12 424 8999 (tj. 2000 numerów) oraz 12 351 6600 ÷ 12 351 6849 (tj. 250 numerów) oraz 12 400 1000 ÷ 12 400 3999 (tj. 3000 numerów).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz dostawa urządzeń: fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz kart SIM. Usługi telekomunikacyjne świadczone będą zgodnie z ustawą z dnia 14 września 2018 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018 poz. 1954) oraz Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych.

  - Wysokość oferowanego abonamentu nie może się zmienić na niekorzyść Zamawiającego przez cały okres umowy. Poprzez abonament rozumie się opłatę za zapewnienie stałego utrzymania połączenia karty SIM z siecią Wykonawcy. Karta SIM - karta z mikroprocesorem (także karta USIM lub inna karta) udostępniana Zamawiającemu, umożliwiająca za pomocą telefonu lub innego urządzenia telekomunikacyjnego dostęp do usług świadczonych przez Wykonawcę, której przypisano: numer telefoniczny, kod PIN (osobisty numer identyfikacji) oraz kod PUK (osobisty numer odblokowujący), a także inne cechy (np. numery i inne aplikacje dodatkowe).

  - Nielimitowana sieć firmowa w kraju (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Nielimitowane połączenia głosowe, SMS, MMS (w tym MMS na adres e-mail) w sieci firmowej (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Nielimitowane połączenia głosowe poza siecią firmową (do wszystkich operatorów i użytkowników sieci stacjonarnych i komórkowych na terenie kraju (Polski)) (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Nielimitowane wysyłanie SMS, MMS (w tym MMS na adres e-mail) poza siecią firmową (do wszystkich operatorów komórkowych na terenie kraju (Polski)) (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Blokada prezentacji własnego numeru (CLIR) (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Identyfikacja numeru rozmówcy (CLIP) (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Jedna stała stawka - cena abonamentu za jedną aktywację (obsługę karty SIM) - kwota uiszczana comiesięcznie (co okres rozliczeniowy) za każdy numer telefoniczny). Cena ta uwzględniać ma zapisy punktów: 2.3 ÷ 2.6 załącznika nr 1b do specyfikacji oraz aktywację usługi nielimitowanego mobilnego Internetu (nielimitowany czasowo pakiet min. 50 GB/miesiąc w kraju (w Polce) oraz min. 5 GB/m-c w krajach Unii Europejskiej bez możliwości zmiany parametrów technicznych transmisji. Po przekroczeniu limitu pakietu danych nastąpi ograniczenie prędkości transmisji). Cenę tę należy podać w arkuszu cenowym w pozycji Lp. 1 (załącznik nr 1a do specyfikacji). W przypadku transmisji danych w roamingu Zamawiający wymaga taryfikacji jednostką 1 kB danych w krajach Unii Europejskiej i co najwyżej 50 kB danych poza Unią Europejską.

  - Możliwość odnowienia o kolejne 50 GB danych w kraju (w Polce) oraz min. 5 GB danych w krajach Unii Europejskiej pakietu internetowego w ciągu okresu rozliczeniowego po wykorzystaniu limitu danych wg ceny zgodnie z Lp. 1 arkusza cenowego (załącznik nr 1a do specyfikacji). Po wykorzystaniu przez abonenta limitu danych - odnowienie pakietu nastąpi na żądanie Zamawiającego.

  - Wysokości stawek za usługi będą zgodne z arkuszem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do specyfikacji. Pozostałe typy połączeń i usług nieuwzględnione w arkuszu cenowym, rozliczane będą według publicznie dostępnego cennika Wykonawcy. Cennik ten będzie stanowił załącznik do umowy.

  - Wykonawca zapewni możliwość wykonywania i odbierania połączeń (głosowych/SMS/MMS) do wszystkich i od wszystkich sieci telekomunikacyjnych krajowych i zagranicznych.

  - Płatne połączenia krajowe oraz inne (nieuwzględnione w arkuszu cenowym) realizowane będą z jednosekundowym naliczaniem od początku połączenia (naliczanie kosztów za połączenia wychodzące z interwałem 1 sekunda, od pierwszej sekundy połączenia do ostatniej sekundy połączenia). Opłaty za połączenia naliczane są za każdą sekundę - 1/60 stawki minutowej. Nie dotyczy połączeń rozliczanych na odrębnych warunkach np. płatnych za zdarzenie/całe połączenie bez względu na czas jego trwania.

  - Podstawą miesięcznego rozliczenia (w przypadku połączeń płatnych i nieuwzględnionych w arkuszu cenowym) będą rzeczywiste czasy wykonywanych połączeń z dokładnością do 1 sekundy.

  - Wykonawca nie będzie naliczał opłat za nawiązanie lub próbę nawiązania (inicjację) połączenia.

  - Sekundowe naliczanie (w przypadku połączeń płatnych, nieuwzględnionych w arkuszu cenowym) będzie przerwane w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron (urządzenia/abonenta wywołującego lub wywoływanego).

  - Za początek okresu rozliczeniowego uważa się pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego, a za koniec ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.

  - Brak nałożonych przez operatora limitów abonamentowych, które wprowadzałyby zróżnicowanie opłat uzależnione od sumarycznego czasu lub liczby wykonywanych połączeń/ilości przesłanych danych w ramach poszczególnych usług.

  - Aparat telefoniczny fabrycznie nowy bez blokady SIMLOCK wg specyfikacji - pkt 3, załącznika nr 1b do specyfikacji, dwa typy: (TYP I – PODSTAWOWY - maksymalnie 170 szt. w przedziale cenowym netto: <1 zł ÷ 50 zł> oraz TYP II – BIZNESOWY - maksymalnie 30 szt. w przedziale cenowym netto: <1 zł ÷ 500 zł>. Dla każdego TYPU zgodnie za arkuszem cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji)– Wykonawca zaproponuje do wyboru przez Zamawiającego minimum 2 modele aparatów telefonicznych.

  - W przypadku zaoferowania większej niż wymagana ilość modeli, co najmniej 2 zaoferowane modele muszą spełniać wymagania Zamawiającego. Modele niespełniające wymagań Zamawiającego nie będą brane pod uwagę w trakcie realizacji zamówienia.

  - W związku z postępem technologicznym oraz czasem trwania umowy, w przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę model aparatu telefonicznego nie będzie dostępny (np. z uwagi na zakończoną produkcję), Wykonawca zaproponuje dostarczenie Zamawiającemu aparatu telefonicznego, który jest następcą technologicznym do modelu, który jest niedostępny. Wykonawca jest zobowiązany pisemnie/mailowo zawiadomić o tym Zamawiającego. Dopiero wówczas, kiedy następca technologiczny aparatu telefonicznego nie jest dostępny, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu aparat telefoniczny, którego parametry techniczne nie są gorsze niż opisane w punkcie 2 tego załącznika (załącznik nr 1b do specyfikacji). Wykonawca zobowiązany jest pisemnie/mailowo zawiadomić o tym Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do sukcesywnego, w miarę potrzeb Zamawiającego, pobierania od Wykonawcy zaproponowanych aparatów telefonicznych w czasie trwania umowy. Aparaty dostarczane będą na podstawie zgłoszenia/zamówienia od upoważnionej do tego osoby Zamawiającego i dostarczane do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji (w tym na baterię w przypadku wbudowanych/zintegrowanych baterii w aparat telefoniczny) na każdy wydany aparat telefoniczny Zamawiającemu (niezależnie od rękojmi określonej przepisami kodeksu cywilnego), licząc od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

  - Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zorganizuje dostawę sprzętu do i z serwisu w celu dokonania naprawy gwarancyjnej.

  - Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z dostarczaniem sprzętu do i z punktu serwisowego.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania wadliwego sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia. Przewidywany okres naprawy gwarancyjnej sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę (aparat telefoniczny) nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu (egzemplarza) o parametrach nie gorszych od sprzętu, który uległ awarii.

  - W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.

  - Zamawiający może, ale nie musi, zamówić aparat telefoniczny do nowego lub przejmowanego przez Wykonawcę numeru telefonicznego Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni wykonywanie w ramach wynagrodzenia umownego połączeń głosowych na numery z zakresu numeracji central PABX posiadanych przez Zamawiającego na zakresach numeracyjnych:

    - 12 400 1000 ÷ 12 400 3999 tj. (3000 numerów) – obecnie operator Netia S.A.;

    - 12 351 6600 ÷ 12 351 6849 (tj. 250 numerów) – obecnie operator Netia S.A.;

    - 12 424 7000 ÷ 12 424 8999 tj. (2000 numerów) – obecnie operator Netia S.A.;

na takich samych zasadach, jak do sieci firmowej. Wykonawca powinien przeznaczyć dla wymienionych zakresów numerów Zamawiającego odpowiednio zwarty zakres numeracyjny ze swojej sieci, tak, aby cztery ostatnie cyfry pokrywały się z numerami wewnętrznymi Zamawiającego, tzn.:

    - 12 SPQ 1000 ÷ 12 SPQ 3999 (tj. 3000 numerów);

    - 12 SPQ 6600 ÷ 12 SPQ 6849 (tj. 250 numerów);

    - 12 SPQ 7000 ÷ 12 SPQ 8999 (tj. 2000 numerów);

gdzie: SPQ=constans (niezmienny/stały) dla całej przyznanej puli obejmującej pule numeracyjne posiadane przez Zamawiającego. Wymienione zakresy numeracyjne (centrale telefoniczne Zamawiającego) połączone są przy użyciu wewnętrznego łącza PRA 30B+D własności Zamawiającego oraz łącza ethernetowego – schemat połączeń central Zamawiającego przedstawiono poglądowo w złączniku nr 1d do specyfikacji.

  - Zapis w punkcie poprzednim o przeznaczeniu przez Wykonawcę swojej puli numerowej odpowiadającej puli numerowej Zamawiającego nie jest obligatoryjny dla Wykonawcy w przypadku, jeśli jest w stanie w inny sposób realizować połączenia głosowe z komórkowej puli numerowej Zamawiającego do puli numeracyjnej central PABX Zamawiającego na takich samych zasadach, jak do sieci firmowej.

  - Wykonawca zapewni wykonywanie w ramach wynagrodzenia umownego połączeń głosowych z telefonów wewnętrznych central PABX posiadanych przez Zamawiającego:

    - 12 400 1000 ÷ 12 400 3999 tj. (3000 numerów) centrala Ericsson-LG UPC2400;

    - 12 351 6600 ÷ 12 351 6849 (tj. 250 numerów) - centrala Avaya IP Office 500 ver.2;

    - 12 424 7000 ÷ 12 424 8999 tj. (2000 numerów) – centrala Matra Nortel 6500;

poprzez prefix „4” (wykorzystywany obecnie) na numery komórkowe z sieci firmowej na zasadach jak w sieci firmowej. Wymienione zakresy numeracyjne (centrale telefoniczne) połączone są przy użyciu wewnętrznego łącza PRA 30B+D własności Zamawiającego oraz łącza ethernetowego – schemat połączeń central Zamawiającego przedstawiono poglądowo w złączniku nr 1d do specyfikacji.

  - Ewentualne konieczne koszty zmiany konfiguracji central PABX Zamawiającego oraz dostarczenia i montażu urządzeń niezbędnych do świadczenia usług wymienionych w punkcie 2.29, 2.30 i 2.31 tego załącznika ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni powierzchnię do zamontowania tych urządzeń a Wykonawca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu eksploatacji tych urządzeń (pod warunkiem, że urządzenia te będą pracować wyłącznie na użytek Zamawiającego w ramach realizacji warunków umowy).

  - Wykonawca dostarczy i doposaży i skonfiguruje system centralowy Ericsson-LG UCP2400 w serwerowni G w budynku NSSU w kartę UCP-PRIM z portem RJ45 (moduł E1 PRA) wraz z licencją – jeśli jest wymagana do bezterminowego użytkowania karty przez Zamawiającego. Moduł ten będzie miejscem styku pomiędzy systemem centralowym Zamawiającego a siecią i urządzeniami Wykonawcy.

  - Wykonawca podłączy swoje urządzenia niezbędne do realizacji wymaganych usług za pomocą kabla światłowodowego. W tym Zamawiający udostępni Wykonawcy system kanalizacji teletechnicznej znajdujący się na obszarze działki Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania radiolinii w obszarze NSSU.

  - Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona:

    - Połączenia swojej kanalizacji teletechnicznej z kanalizacją teletechniczną Zamawiającego. Połączenie kanalizacji należy wykonać ze studnią ozn. symbolem T/S/01 i/lub studnią ozn. symbolem T/S/02 zlokalizowanymi na terenie zielonym NSSU w obrębie skrzyżowania ul. Kazimierza Kostaneckiego i ul. Macieja Jakubowskiego - Załącznik nr 1e do specyfikacji - kanalizacja teletechniczna (schemat układu studni teletechnicznych na terenie NSSU).

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, uruchomienie i obsługę odpowiedniego/odpowiednich łącza/łączy do świadczenia zamawianych przez Zamawiającego usług. Wykonawca samodzielnie i na swój koszt uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza/łączy do budynku NSSU.

    - Wykonawca po wprowadzeniu swojego okablowania do istniejącej kanalizacji teletechnicznej Zamawiającego w obszarze NSSU opisze go w jednoznaczny sposób, który umożliwi identyfikację okablowania i jego właściciela - w każdej studni kablowej oraz na trasie prowadzenia okablowania wewnątrz budynków Zamawiającego (nie rzadziej niż co 25 m) a przy przejściu okablowania przez ściany – po obu stronach każdego przepustu.

    - Wykonawca uszczelni wszystkie szczelne przejścia – uszczelnienia typu „rura-kabel”, które napotka na trasie prowadzenia okablowania. W obszarze NSSU zastosowano przepusty kablowe HSI 150 firmy Hauff Technik. Do uszczelnienia, należy zastosować pokrywy systemowe do uszczelniania kabli firmy Hauff Technik np. Segmento (dla budynku NSSU).

    - Po zakończeniu instalacji okablowania Wykonawca przedstawi dokumentację powykonawczą potwierdzającą trasę prowadzenia okablowania przez kanalizację teletechniczną Zamawiającego – na podstawie Załącznik nr 1e do specyfikacji - kanalizacja teletechniczna (schemat układu studni teletechnicznych na terenie NSSU).

  - Wykonawca samodzielnie uzyska ewentualne pozwolenia, o ile będą wymagane, oraz dokona niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia swojej infrastruktury do sieci Zamawiającego. Ponadto wszystkie urządzenia, które dostarczy Wykonawca i zamontuje w siedzibie Zamawiającego muszą posiadać wszystkie niezbędne deklaracje zgodności oraz atesty i homologacje dopuszczające do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiający udostępni pomieszczenie w celu wizji lokalnej do wglądu w dni robocze w godz. 8 ÷ 14. Warunkiem przeprowadzenia wizji – jest zwrócenie się pisemnie do Zamawiającego z prośbą o chęci przeprowadzenia oględzin terenowych oraz wskazaniem z imienia i nazwiska osób, które będą przeprowadzać te czynności. Osoby te przed wpuszczeniem na obiekt będą proszone o okazanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy) co zostanie zweryfikowane z danymi zgłoszonymi w piśmie.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na swój koszt wszelkich czynności przygotowawczych (niezbędne instalacje przyłączeniowe do własnej infrastruktury sieciowej, montażu niezbędnych urządzeń, ich konfiguracji, w tym również rekonfiguracji central Zamawiającego - Centrale AVAYA IP OFFICE 500 v.2 (lokalizacja CUMRiK, Kopernika 50, Kraków) oraz Matra Nortel 6500 (lokalizacja pomieszczenia Centrali Telefonicznej w Dziale Informatyki tzw. „Wieża”, Kopernika 19, Kraków) oraz system centralowy Ericsson-LG UCP2400 (lokalizacja w serwerowniach w NSSU, ul. Jakubowskiego 2, Kraków) i gotowości do uruchomienia świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie punktów od 2.29 do 2.36 tego załącznika w lokalizacji Zamawiającego do 31.03.2020 r. godz. 2359. W przypadku świadczenia usług telefonii komórkowej usługa ta musi zostać uruchomiona w 5 dniu od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 18 grudnia 2019 r. godz. 001.

  - Wykonawca zapewni na żądanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia umownego (min. 1 raz w cyklu rozliczeniowym) włączenia/wyłączenia blokady połączeń wychodzących poza sieć firmową, tak, aby po włączeniu blokady telefon nie generował kosztów za wyjątkiem kosztu abonamentu dla dowolnej liczby aktywacji z puli Zamawiającego (umożliwienie wykonywania połączeń wyłącznie w obrębie sieci firmowej).

  - Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego blokadę na wykonywanie połączeń/usług/zdarzeń o podwyższonej opłacie dla wszystkich aktywacji (numerów) z puli Zamawiającego.

  - Wykonawca po uruchomieniu komórkowej puli numerowej Zamawiającego w swojej sieci zapewni w ramach wynagrodzenia umownego blokadę połączeń na numery specjalne o podwyższonej płatności (głosowych/SMS/MMS/dostępu do serwisów rozrywkowych i informacyjnych/usług typu: Zwrotny SMS, MMS WAP Push Premium, itp.) oraz inne numery usług o podwyższonej opłacie/typu premium) - z możliwością odblokowania na życzenie Zamawiającego. To czy usługa jest typu premium (numerem usługi o podwyższonej opłacie) decyduje wpis w rejestrze numerów usług o podwyższonej opłacie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub oficjalnie i publicznie dostępny cennik Wykonawcy.

  - Wykonawca dokona natychmiastowej i nieodpłatnej blokady karty SIM (blokady na wykonywanie połączeń głosowych i transmisji danych (zarówno wychodzących, jak i przychodzących)) na każde żądanie Zamawiającego (np. w przypadku kradzieży, utraty telefonu, nadużycia/nieautoryzowanego użytkowania wynikającego z wewnętrznych przepisów Zamawiającego). Odblokowanie zablokowanej karty SIM nastąpi nieodpłatnie na podstawie zgłoszenia Zamawiającego.

  - Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wymieni karty SIM w trakcie trwania umowy w przypadku uszkodzenia, kradzieży, wymiany ze względu na przystosowanie do innego formatu karty (pełen rozmiar SIM, mini SIM, micro SIM, nano SIM, inny format (jeśli powstanie nowy standard w czasie trwania umowy)), itp. na żądanie Zamawiającego.

  - Wykonawca zgadza się na zachowanie przez Zamawiającego dotychczasowej numeracji dla aktywacji jakie posiada już Zamawiający (303 szt. aktywacji w firmie POLKOMTEL Sp. z o.o. – aktualny wykaz zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz tych aktywacji, o które pula zostanie powiększona w czasie trwania umowy po jej zakończeniu. Wykonawca uruchomi numerację, o której mowa w zdaniu poprzednim w swojej sieci (sieci Wykonawcy) z zastrzeżeniem Rozdziału 4., § 10 ust. 13 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. („Przeniesienie przydzielonego numeru nie może powodować przerwy w świadczeniu usług telekomunikacyjnych dłuższej niż: 6 godzin w porze nocnej pomiędzy godziną 000 a 600 — w przypadku abonentów będących stroną umowy z dostawcą usług zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej” (…)). Wszelkie koszty związane z przejęciem numerów ponosi Wykonawca. Wykonawca przeprowadza również niezbędne formalności w celu przejęcia/włączenia numeracji Zamawiającego do swojej sieci.

  - Wykonawca zobowiązuje się na 7 dni kalendarzowych przed uruchomieniem świadczenia usług dostarczyć do siedziby Zamawiającego nowe karty SIM.

  - Wykonawca dochowa szczególnej staranności, aby dostarczone karty SIM, o których mowa w punkcie 2.37 tego załącznika, spełniały następujące wymagania:

    - każda karta w uniwersalnym rozmiarze tzn. z możliwością wyodrębnienia z niej bez użycia dodatkowych narzędzi formatu (mini, micro albo nano) – karta SIM w kopercie nie może zawierać danych takich jak: kod PIN i kod PUK;

    - każda karta SIM musi wymagać podania kodu PIN w celu jej odblokowania;

    - każda karta ma być oznaczona czytelnym nadrukiem, minimum następujących danych (numer seryjny karty, przyporządkowany numer telefoniczny z puli numerowej Zamawiającego);

    - każda karta ma być fabrycznie nowa;

    - każda karta ma być zapakowana w indywidualną kopertę a koperta dokładnie zaklejona, ponadto na kopercie ma się znaleźć następujący czytelny nadruk:

- liczbowy numer seryjny karty oraz odpowiadający temu numerowi jednowymiarowy kod kreskowy w standardzie np.  ITF/EAN-13;

- liczbowy numer telefoniczny przyporządkowany do karty i będący w puli Zamawiającego oraz odpowiadający temu numerowi jednowymiarowy kod kreskowy w standardzie np. ITF/EAN-13;

- duży czytelny napis z datą i godziną uruchomienia/aktywacji karty w sieci Wykonawcy;

- poniżej przykładowy wzór nadruku na kopercie:

  - Wykonawca zobowiązuje się na 14 dni kalendarzowych przed uruchomieniem świadczenia usług na dostarczenie Zamawiającemu na adres biling@su.krakow.pl lub osoby wskazanej w umowie po stronie Zamawiającego, edytowalnego pliku w postaci pliku .xls(x) lub .csv zawierającego tabelaryczne zestawienie minimum następujących danych:

- numery telefoniczne tymczasowe z puli Wykonawcy (jeżeli zostaną nadane),

- odpowiadające numerom z pkt. a) numery telefoniczne z puli numerowej Zamawiającego,

- przyporządkowane numery seryjne kart SIM,

- odpowiadające numerom seryjnym kody PIN,

- odpowiadające numerom seryjnym kody PUK.

  - Wykonawca umożliwi sukcesywne włączanie do sieci firmowej nowych aktywacji na żądanie Zamawiającego. Liczba aktywacji, jakie będzie posiadał Zamawiający u Wykonawcy nie może być większa niż 400 szt. Zamawiający będzie zgłaszał zapotrzebowanie rozszerzenia posiadanej puli numerowej o kolejne numery przez udostępniony system Wykonawcy lub wyznaczonego konsultanta Wykonawcy lub na określony adres mailowy udostępniony przez Wykonawcę. Nowe numery będą włączane i uruchamiane w sieci Wykonawcy bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.

  - Nowe karty SIM Wykonawca przekaże w ramach wynagrodzenia umownego Zamawiającemu na jego żądanie i bez żądania opłat aktywacyjnych, itp.

  - Zamawiający wymaga w ramach wynagrodzenia umownego wymiany kart SIM w przypadku wydania duplikatu lub zmiany numeru (w tym również wymiany karty SIM na mini SIM, micro SIM i nano SIM). W celu sprawnej realizacji tego punktu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpowiednią liczbą nieaktywnych kart SIM (kart backupowych). Zamawiający może aktywować kartę SIM, o której mowa powyżej np. w sytuacji kradzieży, zagubienia lub uszkodzenia pierwotnej karty SIM, bądź wymiany urządzenia (aparatu telefonicznego) na inne i związanej z tym konieczności zmiany formatu karty SIM na inny. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał aktywację kart SIM Wykonawcy w sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował w ramach wynagrodzenia umownego połączenia przychodzące (na terenie kraju).

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego na jego żądanie Zamawiającego włączał/wyłączał usługę "roamingu" dla dowolnej liczby aktywacji z puli Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga, aby możliwe było sprawdzenia stanu konta (wygenerowanego bieżącego obciążenia) przy użyciu SMS-a/krótkich kodów USSD dla dowolnej aktywacji z puli Zamawiającego.

  - Poczta głosowa na terenie Polski (w ramach wynagrodzenia umownego).

  - Możliwość uzyskania odpowiedniego narzędzia informatycznego (oprogramowania - np. przy użyciu strony www) lub realizacji funkcjonalności przez kontakt z opiekunem technicznym, które pozwoli na:

  - uruchamianie usług dla wybranych aktywacji np.: roaming,

    - blokowanie połączeń wychodzących poza sieć firmową (w tym również transmisji danych, LTE, WAP, EDGE, GPRS, SMS, MMS, 3G lub nowszych) – aktywacje SIM z nałożoną blokadą mają mieć nieaktywną komunikację SMS oraz nieaktywną transmisję danych (w tym również MMS) – tak by nie generować dodatkowych kosztów poza abonamentem,

    - możliwość w ramach wynagrodzenia umownego włączenia i wyłączenia usługi poczty głosowej dla dowolnej karty SIM z puli Zamawiającego,

    - sprawdzanie stanu kont abonenckich (bieżące wykorzystanie, „szybki biling”),

    - natychmiastowe blokowanie karty SIM np. w przypadku kradzieży, utraty telefonu, nadużycia/nieautoryzowanego użytkowania wynikającego z wewnętrznych przepisów Zamawiającego,

    - zgłaszanie przez system Wykonawcy awarii karty SIM,

    - zgłaszanie przez system Wykonawcy awarii aparatu telefonicznego zakupionego u Wykonawcy,

    - otrzymywanie/pobieranie bilingów (bilingu sumarycznego oraz bilingu szczegółowego) w postaci plików .xls(x) lub .csv w formie elektronicznej/edytowalnej zawierającego min. następujące informacje: identyfikacja numeru wywołującego połączenie (zdarzenie), numeru wywoływanego, data, godzina, czas połączenia, koszt połączenia/zdarzenia, rodzaj połączenia (SMS, MMS, rozmowa głosowa, roaming, transmisja danych – ilość przesłanych danych) dla bilingu szczegółowego oraz identyfikację numeru wywołującego połączenie (zdarzenie) oraz sumaryczny koszt połączeń i zdarzeń dla tego numeru - dla bilingu sumarycznego,

    - Wykonawca udostępni Zamawiającemu comiesięcznie i nieodpłatne zestawienie bilingowe w formacie (pliku) umożliwiającym edycję (.xls(x),  .csv) oraz pobranie faktury VAT poprzez stronę internetową,

    - biling ten będzie dostępy dla Zamawiającego najpóźniej 7 dni od daty wystawienia faktury za okres rozliczeniowy, który dotyczy faktury.

    - Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed terminem płatności pierwszej faktury, dane dostępowe do systemu bilingowego przez stronę internetową w zakresie:

- adres strony, pod którym dostępne są dane bilingowe,

- login/nazwa użytkownika,

- hasło dostępu.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy rzetelnych, czytelnych faktur niewymagających stosowania żadnych przeliczeń w celu uzyskania wysokości stawek za połączenia. Zamawiający wymaga, aby zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych zawarty był na jednej fakturze.

  - Zamawiający wymaga, aby zakres świadczonych usług telekomunikacyjnych zawarty był na jednej fakturze.

    - Opłaty abonamentowe oraz opłaty za świadczone usługi (np. zrealizowane połączenia) opłacane będą po realizacji przedmiotu Umowy za dany miesiąc – tzw. abonament „z dołu” na podstawie miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę.

  - W nagłych, szczególnych przypadkach na żądanie Zamawiającego – Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie informacje bilingowe dotyczące numeracji posiadanej przez Zamawiającego (biling szczegółowy lub biling sumaryczny).

  - Wykonawca udostępni Zamawiającemu comiesięcznie i nieodpłatnie szczegółowy wykaz realizowanych usług telekomunikacyjnych w formie bilingu dla numeracji posiadanej przez Zamawiającego. Biling szczegółowy dostępny będzie poprzez stronę internetową lub dołączony do faktury nośnik cd/dvd albo przesłany na adres mailowy Zamawiającego biling@su.krakow.pl w formacie umożliwiającym edycję (.xls(x), .csv). Biling szczegółowy musi zawierać min. takie informacje jak:

- numer abonenta nawiązującego połączenie,

- numer abonenta wywoływanego,

- datę i godzinę (godz., min, sek.) nawiązania połączenia,

- czas trwania połączenia,

- koszt połączenia netto,

- koszt połączenia brutto,

- rozróżnienie typu połączenia/zdarzenia/usługi (kraj/ lokalne/ strefowe/ komórkowe/ międzynarodowe/ specjalne/ sms/ mms/ transmisja danych, itp.).

Biling ten będzie dostępy dla Zamawiającego najpóźniej 7 dni od daty wystawienia faktury za okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura.

  - Wykonawca udostępni Zamawiającemu comiesięcznie i nieodpłatnie sumaryczny wykaz realizowanych usług telekomunikacyjnych w formie bilingu dla numeracji posiadanej przez Zamawiającego. Biling sumaryczny dostępny będzie poprzez stronę internetową lub dołączony do faktury nośnik cd/dvd albo przesłany na adres mailowy Zamawiającego biling@su.krakow.pl w formacie umożliwiającym edycję (.xls(x), .csv). Biling sumaryczny musi zawierać min. takie informacje jak:

- numer abonenta nawiązującego połączenie,

- sumaryczny koszt netto połączeń/zdarzeń (np. sms) dla danego numeru,

- sumaryczny koszt brutto połączeń/zdarzeń (np. sms) dla danego numeru,

- liczba zdarzeń (np. wysłanych wiadomości sms, itp.).

Biling ten będzie dostępy dla Zamawiającego najpóźniej 7 dni od daty wystawienia faktury za okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas trwania umowy opiekuna technicznego do bieżących kontaktów z wskazanymi przez Zamawiającego osobami. Kontakt ten powinien być możliwy w dni robocze w godz. 800÷1600. W pozostałym czasie Zamawiający dopuszcza umożliwienie kontaktu z całodobowym biurem obsługi klienta. Niezbędne dane kontaktowe (numery telefonów/maile) Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu do wprowadzenia do umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, pozyskane w czasie obowiązywania Umowy, jak i w okresie późniejszym.

  - Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami i zapleczem technicznym niezbędnym do uruchomienia i świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia oraz ponad to;

- Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi na piśmie propozycję prowadzenia swoich instalacji, niezbędnych do uruchomienia usług w postaci rysunku i/lub schematu i/lub opisu. Przystąpienie do realizacji prac możliwe jest po pisemnej zgodzie Zamawiającego;

- Inspektor nadzoru ze strony Szpitala Uniwersyteckiego ma prawo: (kontroli wszystkich pracowników Wykonawcy w miejscu pracy, wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej; uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie BHP; niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby; niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych; niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób);

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób przeprowadzania robót instalatorsko-budowalnych, odpowiednie zabezpieczenie terenu, otoczenia miejsca wykonywania prac, personelu (posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich, uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP, posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony, odzieży i obuwia roboczego, posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac) oraz zapewni odpowiedni nadzór (kierownika budowy nadzorującego sposób wykonywania prac) w czasie dokonywanych prac;

- Wykonawca uzyska niezbędne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, itp., które ewentualnie będą wymagane w procesie realizacji umowy.

  - Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni w ramach wynagrodzenia umownego wykonywania połączeń na skrócone 3-cyfrowe numery alarmowe (AUS) do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, służb miejskich, służb informacyjno-interwencyjnych administracji państwowych, np.:

- 112 – Europejski Numer Alarmowy,

- 999 – Pogotowie Ratunkowe,

- 998 – Państwowa Straż Pożarna,

- 997 – Policja,

- 996 – Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

- 995 – Pogotowie Komunikacji Miejskiej,

- 994 – Pogotowie Wodo-Kanalizacyjne,

- 992 – Pogotowie Gazowe,

- 993 – Pogotowie Ciepłownicze,

- 991 – Pogotowie Energetyczne,

- 987 – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- 986 – Straż Miejska,

- 985 – Ratownictwo Morskie i Górskie,

- 984 – Pogotowie Rzeczne,

- 983 – Pogotowie Weterynaryjne,

- 982 – Pogotowie Dźwigowe,

- 981 – Pogotowie Drogowe i Pomoc Drogowa,

- usług bezpłatnych.

  - Wykonawca na własny koszt dokona w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia świadczenia usług demontażu urządzeń i poprowadzonych instalacji (jeśli takie zostaną przez Wykonawcę wykonane) oraz wykona roboty budowlane (uzupełnienia tynku/malowanie, itp.) przywracające obiekt do stanu poprzedniego. Prace naprawcze winny być potwierdzone na piśmie przez inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego.

  - Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostępność usługi w skali każdego danego miesiąca (SLA) kalendarzowego na poziomie niemniejszym niż 98%. Dostępność Usługi oblicza się przy pomocy następującego wzoru:

SLA %=Lgm-LgnLgmx100%

gdzie:

- SLA (ang. SLA - Service Level Agreement) – współczynnik utrzymania wymaganego poziomu dostępności świadczonych przez Wykonawcę usług,

- Lgm - łączna liczba godzin w danym miesiącu kalendarzowym,

- Lgn – łączna liczba godzin niedostępności usługi w danym miesiącu kalendarzowym.

  - Wykonawca zapewni należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności zobowiązuje się do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły tj. codziennie przez całą dobę przez okres realizacji zamówienia z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń tj. poprawności wybierania numerów w kierunku wychodzącym i przychodzącym, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usług.

  - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił zasięg swojej sieci w budynkach Zmawiającego zlokalizowanych w Krakowie przy ul. Kopernika (w tym Kopernika 21a), Śniadeckich, Botanicznej, Grzegórzeckiej oraz Skawińskiej.

  - Przystąpienie do usuwania awarii związanych z niedostępnością usług nastąpi w przeciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu Wykonawcy. Naprawa nastąpi najpóźniej w przeciągu 4 godzin od zgłoszenia Wykonawcy tego faktu. W przypadku nie zastosowania się do tego terminu skutkować będzie zastosowaniem zapisów o karach umownych.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z maksymalnie 25 numerów telefonicznych w okresie trwania umowy lub w ramach wynagrodzenia umownego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy na wskazany przez Zamawiającego podmiot (cesja/inna forma).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość do w ramach wynagrodzenia umownego włączenia do posiadanej puli numeracyjnej nowych - maksymalnie 25 numerów telefonicznych w okresie trwania umowy.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na przesyłanie przez Wykonawcę oraz podmioty z nim powiązane informacji handlowych, reklamowych, marketingowych itp. w postaci wiadomości SMS i MMS na numery w sieci Wykonawcy, których Zamawiający jest abonentem.

  - W celu ułatwienia kalkulacji Zamawiający informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. Zamawiający na swojej puli numerowej wygenerował następujący ruch:

| Połączenia wrzesień 2019 r. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis połączenia | Ilość zdarzeń | Czas połączeń |  | Połączenia do sieci komórkowych |  |
|  |  | hh:mm:ss |  |  |  |
| Połączenia krajowe | 20032 | 646:44:16 |  | Operator | Czas połączeń |
|  |  |  |  |  | hh:mm:ss |
| MMS-y wykonane w kraju | 351 | 00:00:00 |  | Orange | 101:40:17 |
| MMS-y wykonane w roamingu | 25 | 00:00:00 |  | Plus | 257:15:06 |
| Połączenia międzynarodowe | 10 | 00:21:30 |  | T-mobile | 99:40:36 |
| Roaming - połączenia wykonane | 38 | 01:27:22 |  | Play | 94:00:13 |
| Roaming - połączenia otrzymane | 20 | 00:29:54 |  |  |  |
| SMS-y wykonane w kraju | 7160 | 00:00:00 |  |  |  |
| SMS-y wykonane w roamingu | 57 | 00:00:00 |  |  |  |

  - Zamawiający informuje, że w lokalizacji NSSU zlecił wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu wykonanie projektu wykonawczego wewnątrzbudynkowej pasywnej instalacji wzmacniającej sygnał sieci telefonii komórkowej GSM/DCS/LTE/UMTS w celu zapewnienia prawidłowej jakości usług sieci komórkowych we wszystkich budynkach i na wszystkich kondygnacjach przystosowanej do jednoczesnego podłączenia infrastruktury operatorów w celu wyeliminowania problemów z łącznością komórkową i umożliwienie abonentom (użytkownikom końcowym) korzystanie z urządzeń. W przypadku realizacji tego projektu przez i na koszt Zamawiającego - po zgłoszeniu takiego żądania przez Zawijającego Wykonawca zobowiązany jest w czasie trwania umowy z Zamawiającym do w ramach wynagrodzenia umownego przyłączenia się do tej infrastruktury i uruchomienia świadczenia usług dla swoich abonentów. Warunki na ten zakres usług będzie regulować odrębna umowa.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE APARATÓW TELEFONICZNYCH

  - TYP I - Telefon typu smartfon, z baterią o dużej pojemności i długim czasie czuwania, o dużej funkcjonalności, z ładowarką sieciową w komplecie, telefon ze złączem USB typu C

| Funkcja/cecha | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury), fabrycznie nowy |
| Procesor | min. ośmiordzeniowy |
| Waga z baterią (maksymalna) [g]: | 150 |
| Sieć (minimum) | 2G GSM/ 3G UMTS/ 4G LTE/ DUAL SIM |
| Akumulator | pojemność: min. 3100 mAh |
| Pamięć | min. 4 GB RAM + min. 64 GB pamięci wewnętrznej |
| Obsługa kart pamięci microSD | min. 256 GB |
| Wyświetlacz kolorowy, rozmiar: | min. 5,7’’ |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele]: | Min. 2340 x 1080 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Aparat główny z lampą błyskową | min. 12 Mpx. |
| Nagrywanie wideo | Min. FHD - 30 klatek/sekundę |
| Aparat przedni | Min. 10 Mpx. |
| System operacyjny | Tak |
| Obsługa SMS/MMS | Tak/Tak |
| Obsługa konta e-mail | Tak |
| NFC | Tak |
| Odbiornik GPS | GPS |
| Podłączenie do urządzeń zewnętrznych | Wi-Fi/Bluetooth/USB |
| Złącze USB typu C | Tak |
| Złącze miniJack 3,5 [mm] | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Ładowarka sieciowa (+ kabel USB (złącze kompatybilne z telefonem) do komputera (USB-A) - jeśli zestaw nie posiada) | Tak |
| Słuchawki (jeśli zestaw nie posiada - dostarczyć kompatybilne) | Tak |
| Sprzęt posiada wyposażenie i akcesoria dostarczane przez producenta | Tak |
| Telefon kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem do zdalnego zarządzania i dostosowywania go do indywidualnych potrzeb – zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1f do specyfikacji - specyfikacja systemu | Tak |
| Bez blokady SIMLOCK | Tak |
| Wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2019 r. | Tak |

  - TYP II - Telefon typu smartfon, z baterią o dużej pojemności i długim czasie czuwania, o dużej funkcjonalności, z ładowarką sieciową w komplecie, telefon ze złączem USB typu C

| Funkcja/cecha | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- |
| Rodzaj | Dotykowy (bez klawiatury), fabrycznie nowy |
| Procesor | min. ośmiordzeniowy |
| Waga z baterią (maksymalna) [g]: | 175 |
| Sieć (minimum) | 2G GSM/ 3G UMTS/ 4G LTE/ DUAL SIM |
| Akumulator | pojemność: min. 3400 mAh |
| Pamięć | min. 8 GB RAM + min. 128 GB pamięci wewnętrznej |
| Obsługa kart pamięci microSD | min. 256 GB |
| Wyświetlacz kolorowy, rozmiar: | min. 6,0’’ |
| Rozdzielczość wyświetlacza minimum [piksele]: | 3040 x 1440 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Aparat główny z lampą błyskową | min. 12 Mpx., Zoom Optyczny min. 2x |
| Nagrywanie wideo | Min. 4K - 60 klatek/sekundę |
| Aparat przedni | Min. 10 Mpx. |
| System operacyjny | Tak |
| Obsługa SMS/MMS | Tak/Tak |
| Obsługa konta e-mail | Tak |
| NFC | Tak |
| Odbiornik GPS | GPS |
| Podłączenie do urządzeń zewnętrznych | Wi-Fi/Bluetooth/USB |
| Złącze USB typu C | Tak |
| Złącze miniJack 3,5 [mm] | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Ładowarka sieciowa (+ kabel USB (złącze kompatybilne z telefonem) do komputera (USB-A) - jeśli zestaw nie posiada) | Tak |
| Słuchawki (jeśli zestaw nie posiada - dostarczyć kompatybilne) | Tak |
| Sprzęt posiada wyposażenie i akcesoria dostarczane przez producenta | Tak |
| Telefon kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem do zdalnego zarządzania i dostosowywania go do indywidualnych potrzeb – zgodnie z wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1f do specyfikacji - specyfikacja systemu | Tak |
| Bez blokady SIMLOCK | Tak |
| Wyprodukowane nie wcześniej niż czerwiec 2019 r. | Tak |

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY APARATÓW TELEFONCZINYCH TYP I i TYP II

  - Zamawiający wymaga uaktywnienia usługi serwisowej na wybranych aparatach telefonicznych dostarczonych przez Wykonawcę w ramach tego postępowania polegającej na usunięciu uszkodzenia mechanicznego (tj. naprawę lub wymianę wyświetlacza (pękniecie/stłuczenie/itp.), obudowy, przycisków, aparatu przedniego i/lub tylnego) w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania niezależenie od przyczyny wystąpienia uszkodzenia a Zamawiający nie będzie ponosił kosztów naprawy aparatów telefonicznych aż do wysokości ich ceny brutto wyliczanej jako iloczyn 1,23 i sumy wartości udzielonego upust na 1 szt. aparatu telefonicznego netto (zgodnie z Załącznikiem nr 1c do specyfikacji) oraz jednostkowej ceny netto za 1 szt. aparatu telefonicznego (zgodnie z Załącznikiem nr 1a do specyfikacji). W zakres usługi wchodzi również transport aparatu telefonicznego z siedziby Zagajającego do serwisu oraz z serwisu do siedziby Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktywacji na żądanie usługi, o której mowa w punkcie powyższym, w czasie do 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych aparatów do siedziby Zamawiającego.

  - Zamawiający zamówi usługę, o której mowa w punkcie 4 tego złącznika dla min. 30 aparatów telefonicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego, o którym mowa w Załączniku nr 1a do specyfikacji, Lp. 4 i Lp. 5. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do dezaktywacji usługi ochrony aparatów telefonicznych na jego wniosek (dezaktywacja nastąpi od przyszłego okresu rozliczeniowego).

  - W przypadku zakończenia trwania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – usługa ochrony aparatów telefonicznych automatycznie wygasa, bez konieczności zgłaszania tego przez Zmawiającego Wykonawcy. Po dezaktywacji usługi przez Zamawiającego na danym aparacie telefonicznym – nie będzie przysługiwać mu prawo ponownej aktywacji usługi na tym urządzeniu.

  - Cena jednostkowa za usługę ochrony wyświetlacza aparatu telefonicznego/miesiąc (kwota uiszczana comiesięcznie (okres rozliczeniowy) za każdy aktywowany/zgłoszony aparat telefoniczny) płatna będzie wg stawki zaoferowanej przez Wykonawcę w Załączniku nr 1a do specyfikacji, Lp. 4 i Lp. 5. Okres rozliczeniowy za tę usługę będzie zgodny z okresem rozliczeniowym za świadczone usługi telekomunikacyjne w ramach tego postępowania – zgodnie z punktem 2.17 tego załącznika.

  - Wysokość pierwszej opłaty abonamentowej za usługę ochrony aparatów telefonicznych naliczana będzie proporcjonalnie do długości pierwszego okresu rozliczeniowego. Po zakończeniu trwania umowy ramowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą -

  - Zamawiający wymaga, aby zgłoszenie uszkodzenia aparatu telefonicznego możliwe było przez dedykowaną stronę internetową i/lub drogą mailową i/lub infolinię.

  - Odbiór uszkodzonego aparatu telefonicznego oraz przesyłka powrotna na koszt Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga, aby czas naprawy uszkodzonego aparatu nie przekraczał 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki Wykonawcy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi, o której mowa w punkcie 4. bez ponoszenia z tego tytułu kar. W takim przypadku Zamawiającemu nie będzie przysługiwało prawo do ponownej aktywacji usługi na danym aparacie telefonicznym.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SYSTEMU DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA I DOSTOSOWYWANIA APARATU TELEFONICZNEGO LUB GRUPY APARATÓW TELEFONICZNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

  - Zamawiający informuje, że obecnie do zarządzania aparatami telefonicznymi wykorzystuje oprogramowanie Samsung Knox Dynamic. Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania w pełni kompatybilnego z posiadanymi i użytkowanymi przez Zamawiającego aparatami telefonicznymi, tj.: Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy J5 (2017), Samsung Galaxy A6, Samsung Galaxy A40.

  - Zamawiający wymaga dostarczenia licencji Samsung Knox Dynamic lub równoważnego w liczbie i po cenie określonej w załączniku nr 1a do specyfikacji – arkusz cenowy, Lp. 6 lub systemu równoważnego. Opis równoważności zawiera załącznik nr 1f do specyfikacji.

  - Zamawiający zamówi min. 30 licencji zaoferowanego oprogramowania, przy czym zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania pełnego zakresu ilościowego, o którym mowa w Załączniku nr 1a do specyfikacji, Lp. 6.

  - Zamawiający zastrzega siebie prawo do aktywacji usługi, o której mowa w punkcie 5 tego załącznika, na dowolnym aparacie telefonicznym, który zamówi u Wykonawcy. Aktywacja będzie zgłaszane przez Zmawiającego w czasie składania zamówienia na aparat telefoniczny. Każda licencja będzie ważna w systemach Producenta oprogramowania przez 24 miesiące od daty jej aktywacji (nawet po zakończeniu czasu trwania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą) i będzie płatna jednorazowo zgodnie z załącznikiem nr 1a do specyfikacji – arkusz cenowy, Lp. 6.

  - Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia umownego wparcie techniczne (w języku polskim) dla zaoferowanego systemu do zdalnego zarządzania aparatami telefonicznymi.