Tabela 1. Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise

| Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent …………………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje) ……….…………………………………………………..………………. |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania - kamera nadzoru: - Przetwornik obrazu min. 1/3" Progressive Scan CMOS; - Min. oświetlenie : Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR; - Migawka min.: 1/3 s - 1/100,000 s; - Rozdzielczość min. 2688 x 1520; - Obiektyw: 2.8mm, @ F1.6; - Kąt widzenia : min. 106°; - Tryb dzień/noc z wykorzystaniem IR Cut Filter; - Zasięg IR min. 25 m; - Pasmo IR: 850nm; - Cyfrowa redukcja szumów (DNR) min.: 3D DNR; - Funkcja WDR 120 dB; - Detekcja twarzy; - Obsługa min. trzech strumieni; - Kompresja video min.: - Main stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 2688 × 1520); - Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG (min. 25fps - 640 × 480); - Third stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 1280 × 720); - Obsługiwane protokoły min.: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour; - API min.: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI; - Interfejs min. RJ45 10 Mbit/s 100 Mbit/s Ethernet; - Zasilanie min. PoE (802.3af, 36 V - 57 V); - Przycisk reset; - Złącze mikrofonu zewnętrznego; - Złącze alarmowe; - Wbudowany slot karty pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB; - Trzy osiowa regulacja: - pan min.: 0°- 355°; - tilt min.: 0°- 75°; - rotate min.: 0°- 355°; - Metalowa obudowa, plastikowa kopułka; - Stopień ochrony min. IP67; - Temperatura pracy min.: od -30 °C do +60 °C. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2a do SPOZ, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia: - Dokument/deklaracja poświadczający, że oferowana kamera nadzoru jest produkowana zgodnie z normami CE (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji); | Parametr wymagany (nie wypełniać) |
| 3 | Licencje: - Licencja bez ograniczeń czasowych konieczna do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise. | Parametr wymagany (nie wypełniać) |