Tabela 1. Serwer

| Serwer |  | Producent, model + inne (w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Producent serwera………………………………………….…………………………………………………... Model/numer katalogowy producenta serwera/ (jeśli producent podaje) .……………………………………………………………………………………… Marka procesora w zaoferowanym serwerze……………….…………………………………... Model procesora w zaoferowanym serwerze …………………………………………………... Liczba zaoferowanych Procesorów w zaoferowanym serwerze ……..…....…….. szt. Marka nośnika danych w zaoferowanym serwerze………………………..…………………... Model nośnika danych w zaoferowanym serwerze ……………………………….…………… Pojemność nośnika danych w zaoferowanym serwerze……………………………..….. TB Liczba zaoferowanych nośników danych w zaoferowanym serwerze……………..szt. Ilość zaoferowanego rozmiaru pamięci RAM w zaoferowanym serwerze………..GB System operacyjny dostarczany z zaoferowanym serwerem........………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| Lp. | Parametr wymagany |  |
| 1 | Wymagania: - Serwer montowany w szafie Rack 19". Wykonawca dostarczy komplet elementów oraz okablowania umożliwiający montaż serwera w szafie wskazanej przez Zamawiającego - Rozmiar serwera nie więcej niż 2U; - Parametry serwera dostosowane do niezawodnej obsługi planowanej liczby kamer nadzoru; - Przestrzeń dyskowa umożliwiająca zachowanie nagrań o rozdzielczości min. 1920x1080 @ min. 15 klatek/s ze wszystkich kamer nadzoru przez okres nie mniejszy niż 14 dni; - Co najmniej dwa zasilacze redundantne 230 V; - Serwer może pracować z pełnym obciążeniem po awarii jednego zasilacza; - Redundantne wentylatory - serwer może pracować z pełnym obciążeniem po awarii jednego wentylatora; - Wentylatory możliwe do wymiany bez przerywania pracy serwera (hot-swap); - Odporność awarii serwera na awarie pojedynczego dysku a w przypadku stosowania dysków o pojemności 4 TB lub więcej odporność na awarię dwóch dysków; - Kontroler dyskowy w pełni sprzętowy. Funkcje obsługi macierzy RAID w tym odbudowy macierzy odbywa się bez udziału uruchomionego systemu operacyjnego; - Uszkodzone dyski pozostają w siedzibie Zamawiającego; - Możliwość wymiany dysków bez przerywania pracy serwera (hot-swap); - Serwer wyposażony w moduł zarządzania przez sieć IP spełniający następujące wymogi: - Moduł całkowicie sprzętowy pracujący niezależnie od systemu operacyjnego uruchomionego na serwerze; - Praca na dedykowanym interfejsie LAN; - Możliwość zdalnego podglądu obrazu konsoli w trybie tekstowym oraz graficznym; - Zdalna obsługa klawiatury oraz myszy; - Obsługa wirtualnych nośników danych w szczególności napędu DVD; - Możliwość włączenia, wyłączenia i restartu serwera; - Monitoring poprawności działania zainstalowanych elementów sprzętowych w szczególności pamięci, dysków, temperatury, wentylatorów; - Logowanie zdarzeń i awarii; - Powiadomienie mailowe w przypadku awarii; - Dostarczone niezbędne, nieograniczone czasowo licencje w szczególności licencja na system operacyjny umożliwiająca pracę w systemie obsługi kamer nadzoru przez nieograniczoną liczbę osób; - Serwer zostanie wpięty do infrastruktury sieciowej Zamawiającego; - W razie konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej koszty pokrywa Wykonawca; - Rozbudowę sieci należy przeprowadzić przy zachowaniu standardów Zamawiającego opisanych w projekcie budowy Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2. | Parametr wymagany (nie wypełniać) Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów z dopisaniem numeru tabeli oraz numerem podpunktu z załącznika nr 2a do SPOZ, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia: - Dokument/deklaracja poświadczający, że oferowana kamera nadzoru jest produkowana zgodnie z normami CE (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji). | Parametr wymagany (nie wypełniać) |